# ТӨСЛИЙН ТЕХНИК-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

| № | Үндсэн үзүүлэлтүүд | Зэрэглэл | Нэгж | Нийт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭБМЗ-өөр бүртгэгдсэн нөөц |  |  |  |
| 1.1 | Элсний нөөц | B+C | мян.м³ | 2,041.37 |
| 1.2 | Касситеритын нөөц | B+C | тн | 863.31 |
| 1.3 | Вольфрамитын нөөц | B+C | тн | 76.16 |
| 1.4 | Цагаан тугалганы нөөц | B+C | тн | 656.10 |
| 1.5 | Вольфрамын нөөц | B+C | тн | 57.10 |
| 2 | Үйлдвэрлэлийн нөөц |  |  |  |
| 2.1 | Элсний нөөц | B' | мян.м³ | 1,902.91 |
| 2.2 | Касситеритын нөөц | B' | тн | 757.07 |
| 2.3 | Вольфрамитын нөөц | B' | тн | 72.58 |
| 2.4 | Уулын цул |  | мян.м³ | 3,763.76 |
| 2.5 | Хөрс хуулалт |  | мян.м³ | 1,860.85 |
| 2.6 | Хөрс хуулалтын дундаж коэффициент |  | м³/м³ | 0.98 |
| 2.7 | Уурхайн жилийн хүчин чадал |  | мян.м³/жил | 270.0 |
| 2.8 | Ашиглалтын систем | Авто тээвэртэй, гадаад болон дотоод овоолготой |  |  |
| 3 | Баяжуулах цех |  |  |  |
| 3.1 | Элс олборлолт |  | мян.м³ | 1,902.91 |
| 3.2 | Цагаан тугалганы баяжмалын хэмжээ |  | тн | 1,195.2 |
| 3.3 | Гянтболдын баяжмалын хэмжээ |  | тн | 54.5 |
| 3.4 | Төсөл хэрэгжих хугацаа |  | жил | 7 |
| 4 | Хөрөнгө оруулалт |  | сая төг. | 7,597.4 |
| 4.1 | Биет бус хөрөнгө |  | сая төг. | 115.0 |
| 4.2 | Удирдлага захиргаа |  | сая төг. | 619.3 |
| 4.3 | Ил уурхай |  | сая төг. | 2,668.0 |
| 4.4 | Баяжуулах цех |  | сая төг. | 1,099.4 |
| 4.5 | Засварын цех |  | сая төг. | 98.7 |
| 4.6 | Дэд бүтэц |  | сая төг. | 2,306.3 |
| 4.7 | Эргэлтийн хөрөнгө |  | сая төг. | 690.7 |
| 5 | Үйл ажиллагааны зардал |  | сая төг. | 87,297.4 |
| 5.1 | Удирдлага захиргаа |  | сая төг. | 3,068.5 |
| 5.2 | Ил уурхай |  | сая төг. | 37,315.2 |
| 5.3 | Баяжуулах цех |  | сая төг. | 14,715.8 |
| 5.4 | Засварын цех |  | сая төг. | 4,925.9 |
| 5.5 | Хотхон |  | сая төг. | 3,791.3 |
| 5.6 | Бүтээгдэхүүн тээвэр |  | сая төг. | 1,269.5 |
| 5.7 | Байгаль орчны нөхөн сэргээлт |  | сая төг. | 4,506.9 |
| 5.8 | АМНАТ-Цагаан тугалга (5%+4%) |  | сая төг. | 10,511.2 |
| 5.9 | АМНАТ-Гянтболд (5%+0%) |  | сая төг. | 883.6 |
| 5.10 | Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр |  | сая төг. | 64.9 |
| 5.11 | Газар ашигласны төлбөр |  | сая төг. | 954.9 |
| 5.12 | АТБӨЯХ-ийн агаарын бохирдлын төлбөр |  | сая төг. | 2.2 |
| 5.13 | АТБӨЯХАТ |  | сая төг. | 37.4 |
| 5.14 | Бэлтгэл ажлын шимтгэлийн сан |  | сая төг. | 975.0 |
| 5.15 | Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл |  | сая төг. | 4,275.1 |
| 6 | Борлуулалтын орлого |  | сая төг. | 127,726.6 |
| 7 | Татварын өмнөх ашиг |  | сая төг. | 40,429.2 |
| 8 | Татварын дараах ашиг |  | сая төг. | 35,347.9 |
| 9 | Ажиллагсдын тоо |  | хүн | 125 |
| 10 | Ажиллагсдын сарын дундаж цалин |  | мян.төг | 3,619.3 |
| 11 | Хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа |  | жил | 2.7 |
| 12 | Төслийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэн (NPV, i=10%) |  | сая төг. | 18,997.5 |
| 13 | Дотоод өгөөжийн норм (IRR) |  | % | 51.6 |
| 14 | 1 тн цагаан тугалганы баяжмалын бүрэн өөрийн өртөг |  | сая төг/тн | 34.6 |
| 15 | 1 тн гянтболдын баяжмалын бүрэн өөрийн өртөг |  | сая төг/тн | 12.9 |
| 16 | Улс, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх татвар, төлбөрүүд |  | сая төг. | 26,624.3 |

# ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

| № | Огноо | Дэлгэрэнгүй агуулга |
| --- | --- | --- |
| 1 | Төслийн зорилго | Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутагт орших Баруун Хужхааны Жалга-1 цагаан тугалга-гянтболдын шороон ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэлийн үндсэн зорилго ордын элсийг олборлож, гравитацийн аргаар баяжуулан цагаан тугалга, гянтболдын баяжмал үйлдвэрлэж зах зээлд борлуулах. |
| 2 | 2009 он | “Алтан эрдэнийн орд” ХХК 2009 онд үүсгэн байгуулагдсан. Улсын бүртгэлийн дугаар 9019048054, гадаад худалдаа болон ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалт явуулах үйл ажиллагааны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. |
| 3 | 2011.07.08 – 2011.08.24 | ЭБМЗ-ийн ХХ-13-08 дугаар дүгнэлт, Ашигт малтмалын газрын даргын 342 дугаар тушаалаар нөөцийг бүртгэсэн. Бодитой болон боломжтой (В+С) нөөц касситеритаар 863.3 тн, вольфрамитаар 76.2 тн, цагаан тугалгаар 656.1 тн, вольфрамаар 57.1 тн. Хайгуулын ажлын зардалд 40,138,000 төгрөг зарцуулсан. |
| 4 | 2011.10.08 | АМГТГ-аас Цэнхэрмандал-1 нэртэй 426.31 га талбайд MV-016937 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон. |
| 5 | 2013.04.16 | Тусгай зөвшөөрлийн талбайг ойн сан бүхий газартай давхцалтайн улмаас хууль эрх зүйн хүрээнд нийцүүлэн хэсэгчлэн буцаан 20.25 га-г өгснөөр 406.06 га талбайг 2041 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр хүртэл эзэмшихээр болсон. |
| 6 | 2016.11.24 | Дээрх нөөцөд тулгуурлан уул уурхайн зураг төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж, АМГТГ-ын даргын Т/06 тоот тушаалыг хүлээн авсан байна. |
| 7 | 2022.05.19 | ТЭЗҮ хүлээн авах тухай тушаалын 3 дугаар зүйлийн хүрээнд “МН прожект” ХХК тодотголыг боловсруулж, АМГТГ-ын Т/22-06-11 тоот дүгнэлтийг үндэслэн даргын Т/122 тоот тушаалыг хүлээн авса байна. |
| 8 | 2011–2022 он | Тус талбайд ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулаагүй. Үүнийг ордын анхан шатны бичиг баримтаар буюу АМГТГ-н тоот үлдэгдэл нөөцийн лавлагаа болон жил бүрийн орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолтод тулгуурлав. |
| 9 | 2024 он | Эзэмшигчийн мэдээлэлд өөрчлөлт орж, 2026 оны байдлаар 100 хувийн гадаадын хөрөнгө оруулалттай, БНХАУ-ын Zhang Xiaodong гэх нэг хувьцаа эзэмшигчтэй, гүйцэтгэх захирлаар Li Yongqiang ажиллаж байна. |
| 10 | 2026.04.27 | Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын төрийн захиргааны байгууллагатай 4 жилийн хугацаатай, 2026/017 тоот хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан байна. |
| 11 | 2026 он | Уул уурхайн зураг төслийн “Кеестон Ресурс” ХХК тодотгол-1 техник-эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж байна. |
| 12 | Төслийг тодотгох үндэслэл | Эзэмшигчийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон ба 2022 оноос хойш олборлолтын үйл ажиллагаа явуулаагүй тул АМГТГ-аас хүлээн авсан үлдэгдэл нөөцөд тулгуурлан, захиалагч талын техникийн даалгаврыг үндэслэн төслийг шинэчлэн боловсруулж байна. |

# ГЕОЛОГИЙН ХЭСЭГ

## Ордын геологийн судалгаа

Модотын хүдрийн зангилааны анхны геологийн мэдээлэл 1914 оны А.М.Усовын маршрутын судалгаанд бий. 1945 онд Н.А.Маринов, Р.А.Хасин нар Модотын гянтболдын орд, Большой Лог /Хужхаан/ гянтболд–цагаан тугалганы шороон ордыг илрүүлж, үндсэн ордын нөөцийг 200 тн, шороон ордынхыг 230 тн гэж үнэлжээ. 1946–1947 онд ЗХУ-ын “Главгянтболд”-ын 4-р тусгай экспедиц 11 судалд С1+С2 зэргээр 156 тн нөөц тооцоолсон боловч үндсэн илрэлд сөрөг үнэлгээ өгсөн бөгөөд 1947 онд 1:50000 харьцааны геологийн карт зохиогдсон.

1950 онд Хужхаан голын хөндийн шороон ордуудыг гүйцээн судалж, Хужхаан уулын баруун хажуугийн делювийн ордуудад С зэргээр цагаан тугалга 103.2 тн, вольфрамит 37.2 тн нөөц тооцоолсон (Николаев, 1952). 1950–1951 онд Баянмод орчимд Средний, Дальний, 12-р Лог, Бургаст ордуудыг илрүүлж, ЗХУ-ын УНК-т С1 зэргээр цагаан тугалганы 6,429 тн, вольфрамитын 1,307 тн нөөц батлуулсан (Батурин, 1951). Үүний дараа 1952–1953 онд 1:50000 харьцааны эрэл-зураглал, 1966 онд агаарын соронзон зураглал хийгдэж, 1968 онд хуучин баяжуулах фабрикийн галь-эфелийн овоолгод касситеритын агуулга тогтоогджээ.

1969 оноос БНМАУ-ын ТЭХГЯ-ны Улаанбаатарын ГУГ-ын Модотын анги Баянмод, Хужхааны ордын цагаан тугалга, вольфрамын нөөцийг дахин үнэлэх, галь-эфелийн овоолгыг үнэлэх, шинэ орд эрэх зорилттой ажлыг явуулж, тавьсан зорилтоо үндсэндээ биелүүлсэн гэж үздэг.

## Ордын гидрогеологийн судалгаа

Орд орших талбайн хэмжээнд гидрогеологийн судалгааг 1950-иад он болон 1972 -1975 онуудад явуулсан. 1950-иад онд Цэнхэр голын хөндийд 3 гидроствор шюног өрөмдөж, газрын доорх усны 279.1 л/сек ба 310.5 л/сек ундарга тогтоосон. 1972-1975 онуудад энэ дүнд тулгуурлан, 14 уст үе /створ/-т урсацын хэмжээг хэмжих, хайгуулын 10 цооногийн ус шавхах, мөн 5 цооногт туршилтын шавхалт хийх ажлуудыг явуулжээ.

Үүний үр дүнд дүүргийн талбайн хөндийн аллювийн хурдас дахь гүний усаар ундны цэвэр усны асуудлыг хялбар шийдэх боломжтойг тогтоосон. Бактериологийн шинжилгээгээр ундны усанд хэрэглэх боломжтой гэж дүгнэсэн. Судалгааны талбай дахь усны сав газрын нөөцийг хүснэгтээр харуулав.

Хүснэгт № II.1 Усны сав газрууд

| Сав газрууд | Гадаргын ус |  | Гүний ус | нийт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мин | макс |  | Мин. | Макс. |
| Баян мод | 2590 | 73000 | 10630 | 10630 | 83630 |
| Хужхаан | 2765 | 71540 | - | 9305 | 78080 |
| Баруун Хужхаан | - | - | 2800 |  |  |
| Зүүн Хужхаан |  |  | 3740 |  |  |

Байгалийн нөөц болон баялгийг тооцоолоход:

1.Зүүн Хужхаан 4787 м3/хоног

2.Баруун Хужхаан 4360 м3/хоног

3.Баян Мод 27020 м3/хоног нөөцтэй болох нь тогтоогдсон.

Энэ нь ашиглалтын нөөцтэй харьцуулахад газрын доорх усны нөөц хангалттай байгааг баталж байна.

## Ордын ашигт малтмал

Модотын хүдрийн зангилааны шороон ордуудыг өмнөх судлаачид Б, В, Г гэсэн төрөлд хуваасан бөгөөд Б төрлийн ордод Баян мод, Болыной лог, Баруун Хужхаан, Зүүн Хужхаан, В төрөлд Бургаст, 12-2 лог, водораздельный Лог, Г төрлийн ордод Касситеритовый Лог, Модот II, 1Г, Лог I, II, III, IV зэргийг багтаажээ. Шороон ордын нөөцийн ангилалд хэрэглэх зааврын Б төрөл нь 2-р бүлгийн, В, Г төрлийнх нь 3-р бүлгийн ордод хамаарагдана. Иймд Баруун Хужхааны цагаан тугалга-гянтболдын шороон ордыг II бүлгийн ордод хамааруулсан байна.

## Ордын геологийн нөөц

Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутагт орших Баруун Хужхааны Жалга-1-ийн цагаан тугалга-гянтболдын шороо ордод гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2011 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн дугаар ХХ-13-08 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэн гаргасан дүгнэлт, Ашигт малтмалын газрын даргын 2011 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 342-р дугаар тушаалын дагуу бодитой нөөцөд тулгуурлан түүнийг ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах боломжтой гэж үзсэн.

Баруун Хужхааны жалга-1 шороон ордод ЭБМЗ-өөр нийт 2.22 сая.м3 хөрс, бодитой В зэрэглэлээр 1.74 сая.м3, боломжтой С зэрэглэлээр 296.1 мян.м3 нийт 2.04 сая.м3 геологийн ашигт давхарга тооцоологдсон байна.

Дээрх нөөцөд тулгуурлан үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт эдийн засгийн үнэлгээ хийлээ.

Зураг № II.1 Нөөцийн блокийн байршил

Хүснэгт № II.2 Баруун Хужхааны жалга-1 шороон ордын батлагдсан нөөцийн нэгдсэн тооцоо

| Нөөцийн зэрэг, хэсэгшлийн дугаар | Геологийн нөөц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блокийн талбай /м2/ | Зузаан |  | Хөрсний хэмжээ | Давхарга | Дундаж агуулга |  | Металлын нөөц |  |  |  |
|  |  | Хөрс | Элс |  |  | Касситерит | Вольфрамит | Касситерит | Вольфрамит | SnO2 | WO3 |
| Нэгж | м2 | м | м | м3 | м3 | г/м3 |  | тн |  |  |  |
| ДЭЭД ДАВХАРГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-C’ | 2,390 | 2.50 | 1.00 | 5,980 | 2,390 | 698 | - | 1.67 | - | 1.27 | - |
| 2-B’ | 58,490 | 1.61 | 2.82 | 94,000 | 165,030 | 428 | 31.00 | 70.64 | 5.17 | 53.69 | 3.88 |
| 3-B’ | 44,540 | 1.69 | 3.12 | 75,380 | 138,760 | 380 | 34.00 | 52.74 | 4.36 | 40.08 | 3.27 |
| 4-B’ | 19,100 | 1.08 | 3.50 | 20,690 | 66,850 | 371 | 35.00 | 24.77 | 2.34 | 18.82 | 1.76 |
| 5-B’ | 61,040 | 3.05 | 3.30 | 186,170 | 201,430 | 301 | 30.00 | 60.55 | 6.08 | 46.02 | 4.56 |
| 6-B’ | 25,290 | 5.86 | 2.43 | 148,130 | 61,420 | 356 | 23.00 | 21.85 | 1.40 | 16.61 | 1.05 |
| 7-B’ | 22,160 | 4.17 | 1.83 | 92,330 | 40,630 | 401 | 27.00 | 16.31 | 1.11 | 12.39 | 0.83 |
| 8-B’ | 22,060 | 3.00 | 1.20 | 66,180 | 26,470 | 491 | 62.00 | 12.99 | 1.64 | 9.87 | 1.23 |
| 9-C’ | 7,320 | 3.83 | 1.00 | 28,060 | 7,320 | 416 | 79.00 | 3.04 | 0.58 | 2.31 | 0.43 |
| Нийт | 262,390 | 2.70 | 2.70 | 716,920 | 710,300 | 372 | 32.0 | 264.56 | 22.7 | 201.1 | 17.0 |
| ДООД ДАВХАРГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-С | 3,400 | 8.17 | 7.83 | 27,770 | 26,630 | 318 | 53 | 8.46 | 1.40 | 6.43 | 1.05 |
| 2-B | 52,500 | 7.54 | 10.10 | 395,940 | 530,470 | 469 | 53 | 249.02 | 28.10 | 189.25 | 21.07 |
| 3-B | 68,220 | 9.02 | 7.54 | 615,290 | 514,270 | 467 | 45 | 240.06 | 23.11 | 182.44 | 17.34 |
| 4-С | 44,100 | 10.72 | 5.89 | 472,850 | 259,700 | 390 | 3 | 101.21 | 0.87 | 76.92 | 0.65 |
| Нийт | 168,220 | 9.00 | 7.90 | 1,511,850 | 1,331,070 | 450 | 40.0 | 598.75 | 53.5 | 455.00 | 40.1 |
| ОРДЫН НИЙТ НӨӨЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нийт B | 373,400 | 4.7 | 4.7 | 1,694,110 | 1,745,330 | 431 | 42.0 | 748.9 | 73.3 | 569.20 | 55.00 |
| Нийт C | 57,210 | 7.3 | 4.8 | 534,660 | 296,040 | 383 | 14.0 | 114.4 | 2.85 | 86.90 | 2.10 |
| Нийт | 430,610 | 5.2 | 4.7 | 2,228,770 | 2,041,370 | 423 | 37.00 | 863.31 | 76.2 | 656.10 | 57.10 |

# ИЛ УУРХАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

## Ордын ашиглалтад бэлтгэгдсэн байдал болон уул-техникийн нөхцөл

Баруун Хужхааны Жалга-1 цагаан тугалга гянтболдын шороон орд нь харьцангуй бага уналтай, тэвш маягийн тогтоцтой хөндийг дагаж тогтсон аллювийн гаралтай голын сэвсгэр хурдсанд хуримтлагдсан учир ялгарал сайн явагдсан, тууз маягийн энгийн тогтоцтой юм.

Энэ ордын ашигт давхаргад касситерит, вольфрамитын (дундаж агуулга) тархалт жигд, тогтвортой хучаас хурдас, ашигт давхаргын зузаан ордын хэмжээнд жигд, ашигт давхаргын өргөн нь суналын дагуу харьцангуй тогтвортой учир тус ордыг II бүлгийн ордод хамааруулсан байдаг.

Энгийн геологи-геоморфологийн тогтоц, хайгуулын торын нягтралыг харгалзан II бүлгийн цагаан тугалганы шороон ордын хувьд хайгуулын торын нягтрал нь 200-400 х 20-40 м байгаа нь ордын нөөцийг В+С зэргээр тооцох нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

## Уулын ажлын горим

Баяжуулалтын технологиос хамааран уурхайн олборлолтын ажлыг улирлын чанартай явуулна. Эхний жил уурхайн нээлт болон байгууламжийн ажлаас хамаарч эхний жил  4-9-р сарыг дуустал хугацаанд, 6 сарын турш уулын ажил явагдана.

Үйлдвэрлэлийн үндсэн процессууд нь тасралтгүй 7 хоног, өдөрт 2 ээлжээр /өдөр, шөнө/ 12 цагийн хугацаагаар явагдана. Хоолны болон ээлж солилцох хугацаа ээлж тус бүрд 1 цагаар тооцов. Уулын ажлын горимыг хүснэгтэд үзүүлэв.

Үйлдвэрлэлийн бусад усан сан бүрдүүлэх, цахилгаан станц, насос суурилуулах, цахилгааны шугам татах, гэрэлтүүлэг, баяжуулах төхөөрөмж угсарч монтажлах гэх мэт туслах ажлуудыг үйлдвэрийн тухайн үеийн ажлын зохион байгуулалтаар хийнэ. Үүнд:

Хүснэгт № III.1 Уурхайн ажиллах горим

| № | Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Хэмжээ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хуанлийн | Хоног | 180 |
| 2 | Баяр ёслол | Хоног | 5 |
| 3 | Амралт, засвар үйлчилгээ | Хоног | 6 |
| 4 | Уурхайн жилд цэвэр ажиллах хоног | Хоног | 169 |
| 5 | Хоногт ажиллах ээлжийн үргэлжлэх хугацаа | цаг | 24 |
| 6 | Ээлжийн тоо | ш | 2 |
| 7 | Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа, цаг | цаг | 12 |
| 8 | Ээлжин дэх сул зогсолт /үдийн цай, тос түлш нэмэх/ | цаг | 1 |
| 9 | Ээлжийн бэлтгэл, төгсгөл | цаг | 0.5 |
| 10 | Өдрийн сул зогсолт | цаг | 0.5 |
| 11 | Бүтээлтэй ажиллах цаг | цаг | 10 |
| 12 | Цаг ашиглалт | цаг | 0.83 |
| 13 | Жилд ажиллах нийт цаг | цаг | 2805.4 |

## Уурхайн ашиглах талбайн сонголт ба эцсийн хүрээ хязгаар

Ашиглах талбайн сонголтыг ордын нарийвчилсан хайгуулын нөөцийн хүрээнд цооногуудын үр дүн ба байрлал, уурхайн хүчин чадал, ордыг ашиглах дараалал, нөөцийг бохирдол багатай ашиглах боломж, аюулгүй ажиллагааны шаардлага, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн хэтийн төлөв байдал, эдийн засгийн хувьд үр ашигтай байх нөхцөл боломжууд зэргийг үндэслэн хийлээ.

Хүснэгт № III.2 Ашиглалтын технологийн схем

| Ашиглалтын систем | Үндсэн ажил | Технологийн процесс |
| --- | --- | --- |
| Авто тээвэртэй ашиглалтын систем | Хөрс хуулалт | Ухаж ачих |
|  |  | Тээвэрлэх /Гадаад ба Дотоод овоолго/ |
|  | Элс олборлолт | Ухаж ачих |
|  |  | Тээвэрлэх /Угаах үйлдвэр/ |

Ашиглалтын системийн параметрүүд: Дээрх үзүүлэлтүүдийг үндэслэн тус ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах хувилбарыг сонгож ил уурхайн үндсэн хэмжээснүүдийг тооцлоо.

Доголын өндөр: Ухаж ачих тоног төхөөрөмжийн ажиллах нөхцөл, аюулгүй ажиллагаа зэргийг үндэслэн ил уурхайн ажлын доголын өндрийг элс олборлолтод Hд=5 м, хаалтын доголын өндөр 10 м байхаар сонгосон.

Ажлын доголын хажуугийн өнцөг: Ажлын доголын хажуугийн өнцгийг чулуулгийн шинж чанар, аюулгүй ажиллагаа зэргийг тооцож αд=60-70 градус байхаар сонгосон.

## Үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоо

Ордын геологийн нөөц: Баруун Хужхааны Жалга-1 шороон ордод нийт бодитой В зэрэглэлээр 1.74 сая.м3 элс дунджаар 431 гр/м3 агуулгатай 748.9 тн касситерит, 42 гр/м3 агуулгатай 73.3 тн вольфрамит, боломжтой С зэрэглэлээр 296.1 мян.м3 элс дунджаар 383 гр/м3 агуулгатай 114.4 тн касситерит, 14 гр/м3 агуулгатай 2.85 тн вольфрамит  геологийн нөөцийг ЭБМЗ-өөр баталсан байна.

Ордын ашиглалтын нөөц: Ашиглалтын нөөц нь ил уурхайн хүрээнд өртөж байгаа ашиглах боломжтой геологийн нөөцийг хэлнэ. Баруун Хужхааны жалга-1 шороон ордын хувьд тусгай зөвшөөрлийн хилийн дотор тооцоологдсон нөөцийг бүрэн ашиглахаар төлөвлөлт хийсэн. Харин тусгай зөвшөөрлийн хилийн шугамын дагуух нөөцийн блокуудаас тодорхой хэсэг нь ил уурхайн гадна үлдэж байна.

Ил уурхайн хүрээний гадна 457.52 мян.м³ хөрс, 258.86 мян.м³ элс үлдэхээр байна. Үүнээс дээд давхаргаас 14.93 мян.м³ элс, доод давхаргаас 243.93 мян.м³ элс уурхайн хүрээнд өртөхгүй хасагдаж байна. Ил уурхайн хүрээнд өртөх буюу ашиглалтын нөөцийн тооцоог дараах хүснэгтэд үзүүллээ.

Хүснэгт № III.3 Ил уурхайн ашиглалтын нөөц

| Нөөцийн зэрэглэл | ГЕОЛОГИЙН НӨӨЦ |  | ИЛ УУРХАЙН ХҮРЭЭНД ӨРТӨХ НӨӨЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эзлэхүүн хөрс | Эзлэхүүн элс | Хөрс | Элс | Агуулга касситерит | Агуулга вольфрамит | Металл касситерит | Металл вольфрамит |
|  | м³ | м³ | м³ | м³ | г/м³ | г/м³ | тн | тн |
| ДЭЭД ДАВХАРГА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-C' | 5,980 | 2,390 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 |
| 2-B' | 94,000 | 165,030 | 93,172 | 163,576 | 428.0 | 31.0 | 70.018 | 5.124 |
| 3-B' | 75,380 | 138,760 | 75,361 | 138,725 | 380.0 | 31.0 | 52.727 | 4.359 |
| 4-B' | 20,690 | 66,850 | 19,831 | 64,073 | 371.0 | 35.0 | 23.741 | 2.243 |
| 5-B' | 186,170 | 201,430 | 185,252 | 200,437 | 301.0 | 30.0 | 60.252 | 6.050 |
| 6-B' | 148,130 | 61,420 | 148,130 | 61,420 | 356.0 | 23.0 | 21.850 | 1.400 |
| 7-B' | 92,330 | 40,630 | 92,330 | 40,630 | 401.0 | 27.0 | 16.310 | 1.110 |
| 8-B' | 66,180 | 26,470 | 66,180 | 26,470 | 491.0 | 62.0 | 12.990 | 1.640 |
| 9-C' | 28,060 | 7,320 | 142 | 37 | 416.0 | 79.0 | 0.015 | 0.003 |
| Дүн (дээд) | 716,920 | 710,300 | 680,398 | 695,369 | 370.9 | 31.5 | 257.902 | 21.929 |
| ДООД ДАВХАРГА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-С | 27,770 | 26,630 | 0 | 0 | 318.0 | 53.0 | 0.000 | 0.000 |
| 2-B | 395,940 | 530,470 | 395,165 | 529,431 | 469.0 | 53.0 | 248.532 | 28.045 |
| 3-B | 615,290 | 514,270 | 612,789 | 512,179 | 467.0 | 45.0 | 239.084 | 23.016 |
| 4-С | 472,850 | 259,700 | 82,894 | 45,528 | 390.0 | 3.0 | 17.743 | 0.153 |
| Дүн (доод) | 1,511,850 | 1,331,070 | 1,090,848 | 1,087,138 | 464.9 | 47.1 | 505.359 | 51.214 |
| Нийт B | 1,694,110 | 1,745,330 | 1,688,210 | 1,736,941 | 429.2 | 42.0 | 745.503 | 72.987 |
| Нийт C | 534,660 | 296,040 | 83,036 | 45,565 | 389.7 | 3.4 | 17.758 | 0.155 |
| ОРДЫН НИЙТ | 2,228,770 | 2,041,370 | 1,771,246 | 1,782,506 | 428.2 | 41.0 | 763.262 | 73.143 |

Ил уурхайн хүрээнд нийт 1771.24 мян.м3 хөрс, 1782.5 мян.м3 элсэнд 763.26 тн касситерит, 73.14 тн вольфрамитын нөөц өртөж байна. Дээрх нөөцөд тулгуурлан үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоог хийж гүйцэтгэлээ.

Уурхайн хаягдлын тооцоо: Ашиглалтын хаягдлыг геометрийн аргаар блок тус бүрээр тооцов. Блокийн талбай S = V/m (V – ил уурхайн хүрээнд өртөх элс, m – давхаргын зузаан), хаягдал Q = S·(hул·Кул + hтааз·Ктааз), энд улны цэвэрлэгээ hул = 0.02 м, Кул = 1.3, таазны контакт hтааз = 0.02 м, Ктааз = 0.7. Ордын хэмжээнд 15.17 мян.м³ элс (0.85%), түүн дэх 6.20 тн касситерит, 0.56 тн вольфрамит хаягдана.

Уурхайн бохирдлын тооцоо: Бохирдлыг давхаргын ул, таазаас тус бүр 0.1 м зузаантай (S·0.1) нэмэгдэх элс болон хажуугийн гурвалжин огтлолын талбайг блокийн уртаар үржүүлсэн эзлэхүүнээр тооцов. Нийт бохирдол 135.57 мян.м³ (ул 37.92, тааз 37.92, хажуу 59.74 мян.м³), жигнэсэн дундаж 8% байна.

Үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоо: Ашиглалтын нөөцийн хүрээнд бохирдлоор орж ирэх элсийг нэмж, хаягдлын хэмжээг хасаж үлдэгдэл нөөц дээрээ үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоог хийлээ.

Хүснэгт № III.4 Үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоо

| Нөөцийн зэрэглэл | ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НӨӨЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Үйлдв. нөөцийн зэрэглэл | Хөрс | Элс | Дундаж агуулга касситерит | Дундаж агуулга вольфрамит | Металл касситерит | Металл вольфрамит | SnO2 | WO3 |
|  |  | м³ | м³ | г/м³ | г/м³ | тн | тн | тн | тн |
| ДЭЭД ДАВХАРГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-C' | 1-B' | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-B' | 2-B' | 97,886 | 176,000 | 392.2 | 28.7 | 69.02 | 5.05 | 52.46 | 3.79 |
| 3-B' | 3-B' | 79,173 | 148,380 | 350.8 | 29.0 | 52.05 | 4.30 | 39.56 | 3.23 |
| 4-B' | 4-B' | 20,834 | 67,671 | 346.8 | 32.8 | 23.47 | 2.22 | 17.84 | 1.66 |
| 5-B' | 5-B' | 194,624 | 216,403 | 275.0 | 27.6 | 59.52 | 5.98 | 45.24 | 4.48 |
| 6-B' | 6-B' | 155,624 | 70,460 | 305.0 | 19.5 | 21.49 | 1.38 | 16.33 | 1.03 |
| 7-B' | 7-B' | 97,001 | 47,296 | 337.3 | 23.0 | 15.95 | 1.09 | 12.12 | 0.81 |
| 8-B' | 8-B' | 69,528 | 32,231 | 389.6 | 49.2 | 12.56 | 1.59 | 9.54 | 1.19 |
| 9-C' | 9-B' | 149 | 48 | 309.1 | 59.0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Дүн (дээд) |  | 714,819 | 758,490 | 335.0 | 28.5 | 254.08 | 21.60 | 193.1 | 16.2 |
| ДООД ДАВХАРГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-С | 10-B' | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-B | 11-B' | 415,156 | 551,146 | 449.2 | 50.7 | 247.55 | 27.93 | 188.1 | 21.0 |
| 3-B | 12-B' | 643,790 | 543,715 | 437.4 | 42.1 | 237.82 | 22.89 | 180.7 | 17.2 |
| 4-С | 13-B' | 87,087 | 49,560 | 355.6 | 3.1 | 17.62 | 0.15 | 13.39 | 0.11 |
| Дүн (доод) |  | 1,146,034 | 1,144,421 | 439.5 | 44.5 | 502.99 | 50.98 | 382.3 | 38.2 |
| Нийт B |  | 1,773,617 | 1,853,303 | 399.0 | 39.1 | 739.43 | 72.43 | 562.0 | 54.3 |
| Нийт C |  | 87,237 | 49,608 | 355.5 | 3.1 | 17.64 | 0.15 | 13.40 | 0.12 |
| ОРДЫН НИЙТ |  | 1,860,853 | 1,902,911 | 397.8 | 38.1 | 757.07 | 72.58 | 575.4 | 54.4 |

Үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоогоор ордын хэмжээнд 1.86 сая.м3 хөрс хуулалт хийгдэж, 1.90 сая.м3 элсэн дэх 757.07 тн касситтерит, 72.58 тн вольфрамит олборлохоор байна. Касситтерит агуулагч элсний дундаж агуулга ордын хэмжээнд 397.8 г/м3, вольфрамит агуулагч элсний дундаж агуулга ордын хэмжээнд 38.1 г/м3 байна.

## Ил уурхайн жилийн хүчин чадал болон ашиглалтын хугацаа

Ил уурхайд ажиллах тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн бүтээл, уул техникийн нөхцөл, захиалагчийн өгсөн ажлын даалгавар зэрэгт үндэслэн ил уурхайн хүчин чадлыг жилийн 270 мян.м³ элс олборлохоор тооцсон. Ашиглалтын жилүүдэд дунджаар 270.0 мян.м³ элс олборлож, дээд талдаа 272.0 мян.м³ хөрс хуулах хүчин чадалтайгаар ил уурхайг 7 жил ашиглахаар төлөвлөв.

## Ил уурхайн үндсэн хэмжээсүүд

Орд нь нийт 2 давхаргаас бүрдэх бөгөөд дээд давхаргын хөрсний дундаж зузаан 2.7 м, элсний давхаргын зузаан 2.7 м, доод давхаргын хөрсний дундаж зузаан 9.0 м, элсний давхаргын зузаан 7.9 м байна. Иймээс хөрс хуулалт, элс олборлолтын ажил болон ил уурхайд ажиллах техник тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт зэргийг үндэслэн ил уурхайн үндсэн хэмжигдэхүүнийг дараах байдлаар сонголоо.

Хүснэгт № III.5 Ил уурхайн үндсэн хэмжээсүүд

| № | Хэмжигдэхүүнүүд | Хэмжих нэгж | Үзүүлэлт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хөрс хуулалтын доголын өндөр | м | 5 |
| 2 | Элс олборлолтын доголын өндөр | м | 1.0-5.0 |
| 3 | Мөргөцгийн налуугийн өнцөг | градус | 600-650 |
| 4 | Ажлын доголын аюулгүйн өргөн | м | 12 |
| 5 | Авто замын өргөн | м | 10 |
| 6 | Авто замын налуугийн хэмжээ | ‰ | 80 |
| 7 | Ил уурхайн улны хэсгийн хамгийн бага өргөн | м | 20 |

Зураг № III.1 Ил уурхайн эцсийн хүрээ хязгаар

## Ордын календарчилсан төлөвлөлт ба ашиглах дараалал

Ордын нээлт: Эхний жилд агуулга өндөртэй блокууд мөн уул техникийн нөхцөлөөс хамааран MV-016937 тусгай зөвшөөрлийн дээд хэсгийн 8-В’ блокоос эхлэхээр төлөвлөсөн. 8-В’ олборлолт явагдсаны дараа 7-В’ блокийн хөрсийг угаан баяжуулах үйлдвэрийн талбайг засах байдлаар явах нь эдийн засгийн хувьд бага зардлаар ухаж ачиж тээвэрлэх нөхцөл бүрдэж байна. Уурхайн нээлтийг хийж эхний жилдээ 20.6 мян.м³ шимт хөрс, 259.9 мян.м³ хөрс хуулж, 270.0 мян.м³ элс олборлолтын ажил хийнэ.

Угаах төхөөрөмж түүнийг тэжээгч утгуурт ачигч болон бусад тоног төхөөрөмжүүдийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс хөрс хуулсан байх шаардлагатай. Иймээс жил бүр хөрс хуулалтын ажлыг элс олборлож, угааж эхлэхээс өмнө эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.

Бэлтгэл ажлын хүрээнд ил уурхай, хөрсний гадаад овоолго, технологийн ус болон хаягдлын далан, хаягдал нуурын далан болон угаан баяжуулах үйлдвэрийн талбайн шимт хөрсийг хуулах, баяжуулах үйлдвэрийн талбайг байгуулах, угсрах зэрэг ажлууд орно. Шимт хөрсний овоолгыг нөхөн сэргээлтийн ажилд хэрэглэх юм. Уг шимт хөрсний овоолгыг ил уурхайн хүрээг даган байршуулна. Ашиглагдсан орон зайд ашиглалтын эхнээс хоосон орон зай үүсмэгц дотоод овоолго хийхээр төлөвлөв. Ордын элсний давхаргын хэвгий тогтоц нь дотоод овоолго хийх уул-геологийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлж, тус ордод ашиглалтын эхнээс эхлэн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж байгаль орчны дүр төрхийг богино хугацаанд буцаан сэргээх боломжтой болгож байгаа давуу талтай болно.

Хөрс хуулалтын ажлыг эхлэхийн өмнө үржил шимт хөрс буюу газрын гадаргаас ойролцоогоор 0.15-0.2 м орчим зузаантай уулын цулыг бульдозероор уурхайн олборлолтын талбайн гадна талд 2 тийш түрж овоолго үүсгэнэ. Энэ нь нөхөн сэргээлт хийх ажлын төгсгөлд үржил шимт хөрсөөр буцаан хучих нөхцөлийг хангаж өгнө.

Уулын ажлын өрнөл дараалал

Баруун Хужхааны жалга-1 цагаан тугалга-гянтболдын шороон ордын олборлолтын хувьд дээд давхаргатаа бодитой В зэрэглэлийн 7 блок, боломжтой С зэрэглэлийн 2 блок, доод давхаргатаа бодитой В зэрэглэлийн 2 блок, боломжтой С зэрэглэлийн 2 блокоос тус тус бүрдэнэ. Уулын ажлыг явуулахдаа дотоод овоолготой ашиглалтын систем ашиглахыг эрмэлзэж байгаа нь хөрс хуулалтын ажлыг ашиглагдсан орон зайд дотоод овоолго үүсгэх болон процессуудын хоорондын уялдаа холбоог уян хатан байлгах боломжийг бий болгож байгаа юм.

Ордыг нийт 7 жил ашиглахаар төлөвлөсөн бөгөөд ашиглалтын нийт хугацаанд 1.86 сая.м3 хөрс, 1.90 сая.м3 элс олборлоно.

Хүснэгт № III.6 Уулын ажлын календарчилсан төлөвлөгөө

| Ажлын төрөл |  | Хэмжих нэгж | Ашиглалтын жилүүд |  |  |  |  |  |  | Нийт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 жил | 2 жил | 3 жил | 4 жил | 5 жил | 6 жил | 7 жил |  |
| Хөрс хуулалт |  | м3 | 228,582 | 272,045 | 272,045 | 272,045 | 272,045 | 272,045 | 272,045 | 1,860,853 |
| Элс олборлолт |  | м3 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 282,911 | 1,902,911 |
| Дундаж агуулга | Касситерит | гр/м3 | 307.45 | 322.74 | 394.30 | 437.39 | 422.91 | 448.54 | 449.15 | 397.85 |
|  | Вольфрамит | гр/м3 | 27.28 | 29.45 | 31.31 | 42.11 | 35.19 | 50.37 | 50.68 | 38.14 |
| Металлын нөөц | Касситерит | тн | 83.0 | 87.1 | 106.5 | 118.1 | 114.2 | 121.1 | 127.1 | 757.1 |
|  | Вольфрамит | тн | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 11.4 | 9.5 | 13.6 | 14.3 | 72.6 |

## Ашиглалтын технологи, механикжуулалтын бүтэц

Ашиглалтын технологи: Тус ордын хөрсийг экскаватороор хуулж автосамосвалд ачиж тээвэрлэн блокийн олборлосон орон зайд болон гадна талд овоолго үүсгэнэ. Хөрс хуулалтын дараагаар элсний давхаргыг экскаватор, автосамовалын тусламжтайгаар олборлож угаах төхөөрөмжийн дэргэд элсний овоолго үүсгэнэ. Тус ордыг гадаад дотоод овоолго бүхий авто тээвэртэй ашиглалтын системээр ашиглахаар төсөлд тусгалаа.

Ордын ашиглалтын үндсэн процессууд:

- Үржил шимт өнгөн хөрс хуулалтын ажил

- Үндсэн хөрс хуулалтын ажил,

- Элс олборлолтын ажил,

- Элс угаалтын (баяжуулалтын) ажил,

- Эфель гаалийн болон хөрсний дотоод овоолго тэгшлэлтийн ажил,

- Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажил

Ил уурхайн хэлбэр, хэмжээ, чулуулгийн технологийн шинж чанар зэрэг суурь нөхцөлүүдийг үндэслэн дараах механикжуулалтын бүтцийг хөрс хуулалт, олборлолтын ажилд тохиромжтой гэж үзэж байна.

Хүснэгт № III.7 Уулын ажлын механикжуулалтын бүтэц

| Ажил | Процессууд (тоног төхөөрөмж) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шимт хөрс хуулалт | Ухаж түрэх |  | Овоолох |  |
|  | Бульдозер |  | Бульдозер |  |
| Хөрс хуулалт | Ухаж ачих |  | Овоолго |  |
|  | Экскаватор, автосамосвал |  | Автосамосвал, бульдозер |  |
| Элс олборлолт | Экскаваци | Тээвэрлэлт |  | Ашигт эрдэс ялган авах |
|  | Экскаватор | Автосамосвал |  | Угаах төхөөрөмж |

## Хөрс хуулалтын технологи

Уурхайг нээх үед бульдозероор шимт хөрсийг 0.2 м-ийн зузаантайгаар хуулан түрж уурхайн амсрыг дагуулан шимт хөрсний овоолгыг үүсгэнэ. Экскаватор автосамосвалуудын хослолоор хөрс хуулалтын ажлыг гадаад болон дотоод овоолгод байрлуулах ба цагаан тугалга-гянтболд агуулсан элсийг скруббер байрласан талбайд зөөвөрлөнө. Угаах төхөөрөмжөөс гарах эфель, гаалийг баяжуулах цехийн ойролцоо тусгай хаягдлын овоолгод байрлуулах бөгөөд уурхайн ухагдсан орон зайг зөвхөн ил уурхайн хөрс хуулалтын дотоод овоолгоор дүүргэнэ.

## Олборлолтын технологи

Элс олборлох ажил нь элсийг уурхайгаас элсний агуулахад ухаж тээвэрлэх, элсний агуулахаас угаах төхөөрөмжийг элсээр хангах гэсэн процессуудаас бүрдэнэ. Олборлолтын доголд элсийг экскаватороор ухаж автосамосвалд ачиж тээвэрлээд угаах талбайд хураах ба баяжуулах процесст оруулна. Элсний давхаргын зузаанаас хамаараад олборлолтын доголын өндөр нь хувьсах бөгөөд ашигт давхарга /1.0 -1.3 м/ хооронд хэлбэлзэнэ. Элсний давхаргын зузаан дээр хамгаалалтын цамцны доод болон дээд хүрээ 0.2 м нэмэгдэж доголын өндрийг тодорхойлно.

Цагаан тугалга-гянтболд агуулсан элсний давхаргыг олборлох явцад улны хяналт, дээж авалтын ажлыг сайтар зохион байгуулж, уг ашигт эрдсийн хаягдал бохирдлыг төлөвлөсний дагуу бага байлгах улмаар байгалийн нөөцийг аль болох бүрэн гүйцэд ашиглахыг эрмэлзэнэ.

Бохирдол үүсэх гол шалтгаан нь нимгэн давхаргатай цагаан тугалга-гянтболд агуулсан элсний үе дээр хамгаалалтын цамц буюу ул, тааз, хажуугийн хөрсийг нэмж тооцсоноос үүдэж байна.

## Овоолгын ажил

Нээлтийн ажлаар үндсэн болон шимт хөрсийг хуулж гадаад овоолго болон далан, зам талбай байгуулах ажилд ашиглана. Уурхайн ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу ордын 8-В’ блокийн шимт хөрсийг хуулж эхэлнэ. Нийт уурхайн ашиглалтын хугацаанд 70.7 мян.м3 шимт хөрс хуулж тусгайлан бэлтгэсэн шимт хөрсний овоолгод Монгол Улсын (MNS 5917:2008) стандартын дагуу түр овоолго үүсгэнэ. Үржил шимт хөрсийг хуулахдаа 0.2 м-ийн зузаантайгаар бульдозероор хуулан түрж техникийн нөхөн сэргээлт хийх үед ашиглах зорилгоор ил уурхайн олборлолтын талбайн гадна уурхайн ирмэг дагуулан түрж овоолно. Энэ нь дотоод овоолгоор техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн (ашигласан) блокуудыг үржил шимт хөрсөөр шууд хучиж дараа дараагийн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардлыг хэмнэх давуу талтай юм.

Орд газрын тогтоц газрын гадаргын өндөршлийг харгалзан уурхайн хүрээг дагуулан үүсгэхээр төлөвлөсөн болно.

Хүснэгт № III.8 Овоолгын ажлын төлөвлөлт

| Ашиглалтын жил | Хуулах хөрс, цулаар | Шимт хөрс (тусдаа овоолгод) | Овоолгод очих хөрс, сийрэгжсэн | Дотоод овоолгод | Гадаад овоолгод | Гадаад овоолго, өссөн дүнгээр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-р жил | 228,582 | 20,644 | 259,923 | 172,827 | 87,097 | 87,097 |
| 2-р жил | 272,045 | 15,430 | 320,768 | 320,768 | 0 | 87,097 |
| 3-р жил | 272,045 | 14,383 | 322,077 | 178,746 | 143,331 | 230,428 |
| 4-р жил | 272,045 | 1,248 | 338,496 | 338,496 | 0 | 230,428 |
| 5-р жил | 272,045 | 1,469 | 338,221 | 338,221 | 0 | 230,428 |
| 6-р жил | 272,045 | 445 | 339,501 | 339,501 | 0 | 230,428 |
| 7-р жил | 272,045 | 452 | 339,492 | 339,492 | 0 | 230,428 |
| Нийт | 1,860,853 | 54,071 | 2,258,478 | 2,028,050 | 230,428 | 230,428 |

## Ашиглалтын технологийн элементүүд

- Хөрсний доголын өндөр			5 м

- Хажуугийн өнцөг				60°

- Олборлолтын доголын өндөр		Элсний зузаан

- Доголын өнцөг				45°

- Орлын өргөн				12 м

- Олборлолтын фронтын урт		Блокийн өргөнөөс хамаарна

- Хөрс хуулалтын фронтын урт		Блокийн өргөнөөс хамаарна

## Үйлдвэрлэлийн процессын тоног төхөөрөмж сонголт, тооцоо

Хөрс хуулалт, элс олборлолтын процесс: Элсний давхаргын зузаан, чулуулгийн шинж чанар, операторын ур чадвараас хамаараад экскаваторын утгуур дүүргэлт 90-98%, нэг автосамосвалд ачилт хийх хугацаа 2-3 мин байна.

Хөрс элсний давхаргын зузаан 1.0 м-ээс 11.0 м-т хэлбэлзэх ба түүнийг хаягдал бохирдол багатай олборлох шаардлагатай бөгөөд, жижиг утгууртай уян хатан, хаягдал, бохирдол багатай ажиллах боломжийг хангах үүднээс элсэнд 1.4 м3 утгуурын багтаамжтай XCMG-XE215C экскаватор, хөрсөнд хурдан шуурхай ажиллах боломжийг хангах үүднээс 1.4 м3 утгуурын багтаамжтай XCMG-XE215C экскаваторуудыг сонгон авлаа. Ижил төрлийн экскаватор сонгон авснаар засвар үйлчилгээ болон угсралт, үзлэг оношилгоо хийхэд хялбар байдлыг сонгон авав. Мөн ордын байрлал болон ажиллах горим, ашиглагдах хугацаанаас хамааруулж Хятад улсын XCMG маркийн найдвартай ажиллагаатай, үнэ хямд экскаватор сонгон авав. Элсийг мөргөцгөөс XCMG-XE215C экскаватороор 20 тн даацтай HOWO-20 загварын автосамосвал болон хөрсөнд мөн HOWO-20 маркийн автосамосвал шууд ачна.

Хүснэгт № III.9 Экскаваторын бүтээлийн тооцоо /хураангуй/

| № |  | Үзүүлэлт | Х.н | Хөрс | Элс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ажиллах экскаваторын төрөл |  | XCMG- XE215C | XCMG XE215C |
| 2 |  | Шанаганы багтаамж | м3 | 1.40 | 1.40 |
| 3 | Аор | Экскаваторын орлын өргөн | м | 14.78 | 14.78 |
| 4 | Rут | Утгалтын түвшин дэх радиус | м | 9.85 | 9.85 |
| 5 | nор | Экскаваторын орлын тоо | тоо | 2.00 | 2.00 |
| 6 | tэм | Циклийн хугацаа | сек | 25.00 | 22.60 |
| 7 | tэр | Эргэх хугацаа | сек | 8.00 | 6.90 |
| 8 | tу | Утгах хугацаа | сек | 5.00 | 5.80 |
| 9 | tас | Асгах хугацаа | сек | 4.00 | 3.00 |
| 10 |  | Чулуулгийн эзлэхүүн жин | тн/м3 | 2.66 | 1.80 |
| 11 | Куд | Шанага дүүргэлт | - | 1.00 | 1.00 |
| 12 | Кэт | Экскаваторын төрлийг тооцох итгэлцүүр | - | 0.95 | 0.95 |
| 13 |  | Техникийн бэлэн байдлын итгэлцүүр | - | 0.90 | 0.90 |
| 14 | Кус | Утгуур дахь чулуулгийн сийрэгжилт итгэлцүүр | - | 1.25 | 1.20 |
| 15 | Км | Мөргөцгийн нөхцөл тооцох итгэлцүүр | - | 0.95 | 0.95 |
| 16 | Коп | Операторын ур чадварын итгэлцүүр | - | 0.86 | 0.86 |
| 17 | Ктх | Экскаваторыг тээврээр хангах нөхцөл тооцох итгэлцүүр | - | 0.85 | 0.85 |
| 18 | Кма | Мөргөцөг дахь ахилт шилжилтийг тооцох итгэлцүүр | - | 0.95 | 0.95 |
| 19 | Qэц | Экскаваторын техникийн бүтээл 1 цаг | м3 | 90.97 | 104.83 |
| 20 |  | Экскаваторын техникийн бүтээл 1 цаг | тн | 241.99 | 188.69 |
| 21 | Кэц | Ээлжийн цаг ашиглалтын итгэлцүүр | - | 0.83 | 0.83 |
| 22 |  | Ээлжинд ажиллах хугацаа | цаг | 12.00 | 12.00 |
| 23 | Qээ | Ээлжийн бүтээл | м3 | 906.09 | 1044.07 |
| 24 | Qээ | Ээлжийн бүтээл | тн | 2410.20 | 1879.33 |
| 25 |  | Ээлжийн тоо |  | 2.00 | 2.00 |
| 26 | Qэх | Хоногийн бүтээл | м3 | 1812.18 | 2088.15 |
| 27 | Qэх | Хоногийн бүтээл | тн | 4820.39 | 3758.66 |
| 28 |  | Жилд ажиллах хоног /Техникийн/ | хоног | 169.00 | 169.00 |
| 29 | Qэж | Жилийн бүтээл /Техникийн/ | м3 | 306257.87 | 352896.70 |
| 30 | Qэж | Жилийн бүтээл /Техникийн/ | тн | 814645.93 | 635214.05 |
| 31 |  | Жилд хуулах хөрс, хүдэр (max) | м3 | 272045.18 | 270000.00 |
| 32 |  | Жилд хуулах хөрс, хүдэр (max) | тн | 723640.17 | 486000.00 |
| 33 |  | Экскаваторын тоо (тооцооны) | ш | 0.89 | 0.77 |
| 34 |  | Экскаваторын тоо (бодит) | ш | 1.00 | 1.00 |
| 35 |  | Шаардлагатай экскаваторын тоо | ш | 1.00 | 1.00 |
| 36 |  | Нийт экскаваторын жилд ажиллах цаг | мото.ц | 2990.40 | 2575.68 |
| 37 |  | Нэг экскаваторын жилд ажиллах цаг | мото.ц | 2990.40 | 2575.68 |

Элс угаан баяжуулалтын сарууд болох 5-10-р саруудад элс олборлолтын жигд бус ажиллагаа, тээврийн хэрэгслийн саатлаас угаах төхөөрөмжийг сул зогсоохоос сэргийлж угаах төхөөрөмжийн дэргэд 10,500 м3 буюу угаах төхөөрөмжийг доод тал нь 7 хоног тэжээх элсний нөөц бүрдүүлнэ.

Ил уурхайн тээвэр: Автосамосвалын тооцоог хийхдээ 20 тн болон 10 тн даацтай техникийн үзүүлэлтийг харьцуулж хийв. Элс болон хөрс тээвэрлэлтэд 9 м³-ийн тэвшний багтаамж бүхий HOWO-20 загварын автосамосвал ажиллуулна. Хөрсийг дотоод овоолго руу 250–680 м, элсийг баяжуулах цех хүртэл 2,300–2,600 м зайд тээвэрлэнэ.

Тоног төхөөрөмжийн бүтээл болон ажлын хэмжээнээс хамааран уурхайн элс тээвэрт 3 автосамосвал, хөрс тээвэрт 1 автосамосвал, нийт 4 автосамосвал ажиллахаар тооцсон.

Уг автосамосвал нь угаах төхөөрөмжийн хүчин чадалд тохируулан хоногтоо 20-25 рейс хийнэ гэж тооцов.

Угаах төхөөрөмжийн хаягдал болон эфель, гаалийг уурхайн ухагдсан орон зайд буцаахгүй, харин баяжуулах цехийн дэргэд тусад нь овоолох тул элс тээвэрлэсэн автосамосвал уурхай руу хоосноороо буцаж ажиллахаар тооцсон.

Хүснэгт № III.10 Автосамосвалын тооцоо, жилээр /хураангуй/

| Ашиглалтын жил | Хөрс: тээврийн зай, м | Хөрс: тооцооны тоо, ш | Хөрс: бодит тоо, ш | Хөрс: мото-цаг | Элс: тээврийн зай, м | Элс: тооцооны тоо, ш | Элс: бодит тоо, ш | Элс: мото-цаг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-р жил | 570 | 0.76 | 1 | 2,160.8 | 2,300 | 2.76 | 3 | 7,800.3 |
| 2-р жил | 680 | 0.83 | 1 | 2,786.1 | 2,350 | 2.33 | 3 | 7,827.2 |
| 3-р жил | 250 | 0.53 | 1 | 1,783.8 | 2,400 | 2.33 | 3 | 7,853.5 |
| 4-р жил | 250 | 0.53 | 1 | 1,777.0 | 2,450 | 2.34 | 3 | 7,879.2 |
| 5-р жил | 250 | 0.53 | 1 | 1,770.1 | 2,500 | 2.35 | 3 | 7,904.4 |
| 6-р жил | 250 | 0.53 | 1 | 1,770.1 | 2,550 | 2.36 | 3 | 7,929.1 |
| 7-р жил | 250 | 0.53 | 1 | 1,770.1 | 2,600 | 2.50 | 3 | 8,421.2 |
| Худалдаж авах / нийт |  |  | 1 | 13,817.9 |  |  | 3 | 55,614.8 |

Хөрсний чулуулгийг ухаж түрэх, овоолох процесс: Бульдозер нь уурхай байгууламжийн ажил болон хөрс хуулалт, дотоод овоолго зэрэг ажлуудад ашиглалт өндөртэй байх тул SHANTUI SD23 бульдозерыг сонголоо. Уурхайн хүчин чадал, техникийн бүтээл, бэлэн байдлын коэффициент зэргийг тооцож үзэхэд шимт хөрс хуулалтад 1 бульдозер ажиллахад хангалттай гэсэн тооцоо гарсан. Мөн уурхайн хоосон орон зайд үүссэн хөрсний дотоод овоолгыг түрж тэгшлэх ажил явагдана. Хөрсийг уурхайн олборлолт явагдаж дууссан хоосон орон зайд түрж дотоод овоолго үүсгэхийн тулд блокуудыг нэг захаас нь дараалан олборлох нь зүйтэй гэж үзсэн. Хөрс хуулалтад ажиллах бульдозерын техникийн тодорхойлолт болон бүтээл хэрэгцээний тооцоог доор үзүүлэв.

Хүснэгт № III.11 Бульдозерын бүтээлийн тооцоо /хураангуй/

| № | Үзүүлэлт | Х.н | Хөрс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овоолго дээр ажиллах бульдозерын марк | - | Shantui SD23 |
| 2 | Ажлын хэмжээ | м3/цаг | 80.49 |
| 3 | Ажлын хэмжээ | м3/ээлж | 804.87 |
| 4 | Ажлын хэмжээ | м3/жил | 272,045.18 |
| 5 | Уурхайн жигд бусыг тооцох итгэлцүүр | 1.25-1.5 | 1.3 |
| 6 | Техникийн бэлэн байдлыг тооцсон итгэлцүүр | - | 0.96 |
| 7 | Цаг ашиглалтын итгэлцүүр | - | 0.83 |
| 8 | Операторын ур чадварыг тооцох итгэлцүүр | - | 0.81 |
| 9 | Овоолго дээр ажиллах бульдозерын цагийн бүтээл | м3/цаг | 268.51 |
| 10 | Овоолго дээр ажиллах бульдозерын ээлжийн бүтээл | м3/ээлж | 1,901.93 |
| 11 | Овоолго дээр ажиллах бульдозерын хоногийн бүтээл | м3/хоног | 3,803.86 |
| 12 | Овоолго дээр ажиллах бульдозерын жилийн бүтээл | м3/жил | 642,852.34 |
| 13 | Шаардлагатай бульдозерын тоо /тооцооны/ | ш | 0.4 |
| 14 | Шаардлагатай бульдозерын тоо /бодит/ | ш | 1 |
| 15 | Жилд ажиллах цаг | мото.цаг | 1013.17 |

Хүснэгт № III.12 Бульдозерын тоо, мото-цагийн тооцоо, жилээр

| Ашиглалтын жил | Хөрс хуулалт, мян.м³ | Цагийн бүтээл, м³/цаг | Ээлжийн бүтээл, м³/ээлж | Мото-цаг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-р жил | 228.58 | 268.02 | 1,898.51 | 852.86 |
| 2-р жил | 272.05 | 268.51 | 1,901.93 | 1,013.17 |
| 3-р жил | 272.05 | 268.92 | 1,904.86 | 1,011.62 |
| 4-р жил | 272.05 | 269.27 | 1,907.30 | 1,010.31 |
| 5-р жил | 272.05 | 269.54 | 1,909.25 | 1,009.29 |
| 6-р жил | 272.05 | 291.70 | 2,066.24 | 932.62 |
| 7-р жил | 272.05 | 294.70 | 2,087.48 | 923.13 |
| Нийт | 1,860.85 | 275.81 | 1,953.65 | 6,752.99 |

Ашиглалтын жилүүдэд шимт хөрс болон үндсэн хөрс хуулалтад ажиллах бульдозерын хэрэгцээ тоо 1 ширхэг байхад хангаж байна.

Элс овоолох (агуулахын) процесс: Цагаан тугалга-гянтболд агуулсан элсийг угаах төхөөрөмжийн хажууд хураах бөгөөд, хураасан элсийг 3.0 м3 утгуурын багтаамж бүхий БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн XCMG ZL-50 загварын утгуурт ачигчаар угаах төхөөрөмжийн хүлээн авах бункерт шууд өгнө. Утгуурт ачигчийн элс тээвэрлэх зай 15~20м байх ба утгуурт ачигч нь угаах төхөөрөмжийн бүтээлд тохируулан ажиллана.

Утгуурт ачигчийн бүтээл болон элсний хэмжээнээс хамааруулан хэрэгцээний тооцоог хийхэд бункер дээр нэг утгуурт ачигч ажиллахад хангалттай гэж үзсэн. Угаах төхөөрөмжөөс гарах хаягдал буюу эфель, гаалийг уурхайн ухагдсан орон зайд буцаан тээвэрлэхгүй, харин баяжуулах цехийн ойролцоо тусгай хаягдлын овоолгод байрлуулна. Мөн уг утгуурт ачигч уулын хэсэгт жилд 68.6–81.6 мян.м³ ажил гүйцэтгэх тул жилд 548.6–652.9 мото-цаг нэмж ажиллана. Баяжуулах үйлдвэр болон уулын хэсэгт ажиллах мото-цагийн нэгдсэн тооцоог Хүснэгт № III.14-т үзүүлэв.

Хүснэгт № III.13 Утгуурт ачигчийн бүтээлийн тооцоо /хураангуй/

| № |  | Үзүүлэлт | Х.н | Утга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Хөдөлгүүрийн төрөл | - | WD10G22E11 |
| 2 | tум | Ажлын мөчлөгийн үргэлжлэх хугацаа | сек | 57.0 |
| 3 | Пэ | Чулуулгийн экскавацлалтын хүндрэлийн үзүүлэлт | н/д3 | 1.16 |
| 4 | Пэ.п | Чулуулгийн экскавацлалтын хүндрэлийн паспортын үзүүлэлт | н/д3 | 1.10 |
| 5 | tут | Чулуулгийг утгах хугацаа | сек | 12 |
| 6 | Lш | Сэлгээ хийж шилжих нэг талын зай | м | 27.0 |
| 7 | Uд | Утгуурт ачигчийн хөдөлгөөний дундаж хурд | м/c | 1.2 |
| 8 | Ет | Утгуурын багтаамж | м3 | 3 |
| 9 | Qц.уа | Утгуурт ачигчийн цагийн бүтээл | м3 | 125 |
| 10 | Qэ.уа | Утгуурт ачигчийн ээлжийн бүтээл | м3 | 1044 |
| 11 |  | Утгуурт ачигчийн бэлэн байдлыг тооцох итгэлцүүр | - | 0.9 |
| 12 | Куч | Операторын ур чадварыг тооцох итгэлцүүр | - | 0.9 |
| 13 | Кхя | Хаягдлыг тооцох итгэлцүүр | - | 0.8 |
| 14 | Кца | Утгуурт ачигчийн цаг ашиглалтын итгэлцүүр | - | 0.8 |
| 15 | Тэ | Ээлжийн үргэлжлэх хугaцаа | цаг | 12 |
| 16 | Qх.уа | Утгуурт ачигчийн хоногийн бүтээл | м3/хоног | 2,088.0 |
| 17 | Qуаж | Жилийн бүтээл | м3/жил | 423,864 |
| 18 | Qуаж | Жилийн бүтээл | тн/жил | 762,955 |
| 19 |  | Жилд хийх ажил | м3/жил | 270,000 |
| 20 |  | Жилд хийх ажил | тн/жил | 486,000 |
| 21 |  | Шаардагдах утгуурт ачигчийн тоо | ш | 0.64 |
| 22 |  | Нөөцийн итгэлцүүр | ш | 1.2 |
| 23 |  | Худалдаж авах тоо | ш | 1 |
| 24 |  | Жилийн ажиллах цаг | Мото.цаг | 2,160 |
| 25 |  | Нэг утгуурт ачигчийн жилд ажиллах цаг | Мото.цаг | 2,160 |

Хүснэгт № III.14 Утгуурт ачигчийн мото-цагийн тооцоо, жилээр

| Ашиглалтын жил | Уулын хэсэг: жилд хийх ажил, м³ | Уулын хэсэг: мото-цаг | Баяжуулах үйлдвэр: жилд хийх ажил, м³ | Баяжуулах үйлдвэр: мото-цаг | Нийт мото-цаг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-р жил | 68,575 | 548.6 | 270,000 | 2,160.0 | 2,708.6 |
| 2-р жил | 81,614 | 652.9 | 270,000 | 2,160.0 | 2,812.9 |
| 3-р жил | 81,614 | 652.9 | 270,000 | 2,160.0 | 2,812.9 |
| 4-р жил | 81,614 | 652.9 | 270,000 | 2,160.0 | 2,812.9 |
| 5-р жил | 81,614 | 647.7 | 270,000 | 2,142.9 | 2,790.6 |
| 6-р жил | 81,614 | 642.6 | 270,000 | 2,126.0 | 2,768.6 |
| 7-р жил | 81,614 | 637.6 | 282,911 | 2,210.2 | 2,847.8 |
| Нийт | 558,256 | 4,435.3 | 1,902,911 | 15,119.0 | 19,554.3 |

Ил уурхайд ажиллах үндсэн тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг доорх хүснэгтэд нэгтгэн үзүүлэв.

Хүснэгт № III.15 Ил уурхайн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

| № | Техникийн нэр | Зориулалт | Марк | Тоо, ш |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор | Хөрс хуулалт | XCMG-XE215C | 1 |
| 2 | Экскаватор | Элс олборлолт | XCMG-XE215C | 1 |
| 3 | Автосамосвал | Элс болон хөрс тээвэр | Howo-20 | 4 |
| 4 | Бульдозер | Уурхайн дотоод ажилбарууд | SHANTUI SD23 | 1 |
| 5 | Түлшний машин | Түлш зөөвөрлөх | SINOTRUK HOWO 6х4, 10м3 | 1 |
| 6 | Усалгааны машин | Зам услах | HOWO 6х4, 10м3 | 1 |
| 7 | Утгуурт ачигч | Элс ачих (баяжуулах цехийн бункер) | XCMG ZL-50 | 1 |
| Нийт |  |  |  | 10 |

# БАЯЖУУЛАХ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭСЭГ

Баруун Хужхаан Жалга 1-ийн цагаан тугалга гянтболдын ордоос технологийн дээж авч ШУА, Хими химийн технологийн хүрээлэнгийн харьяа Эрдсийн технологийн төвд 2016 онд хийлгэсэн технологийн туршилт судалгааны үр дүнд үндэслэн тус ордыг ашиглах энэхүү ТЭЗҮ-ийг боловсруулав. Технологийн туршилт, судалгаагаар тус ордын хүдрийн дээжинд минераграфи-петрографийн шинжилгээ, эрдсийн бичиглэл, технологийн угаагдах шинж чанарын судалгаа, гравитаци-соронзон баяжуулах туршилтыг тус тус хийсэн байна.

## Технологийн туршилтын үр дүн

1. Минералогийн шинжилгээгээр тус ордын үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой эрдэс нь цагаан тугалга болон гянтболд байна.

2. Гравитацийн технологийн туршилтаар гарган авсан баяжмалаас бэлтгэсэн брикетийг ойсон гэрлийн микроскопоор харахад эрдсүүдэд цагаан тугалга 50-60%, гянтболд 10-15%, шеелит 5-10%, гётит ≤5%, ховроор малахит, куприт, ганц нэг пирит тохиолдоно.

3. Анхдагч элсэн дэх цагаан тугалганы агуулга 0.024%, гянтболдын агуулга 0.0026% тус тус байна.

4. Шигшүүрийн шинжилгээний үр дүнгээс харахад +50мм, -50+20мм, -11мм,                -11+5мм, -5+2мм-ийн том ширхэглэлтэй ангилал 67.72%, -2+1.18 мм, -1.18+0.6 мм, -0.6+0.3 мм, -0.3+0.15 мм, -0.15+0.074 мм, -0.074 мм-ийн жижиг ширхэглэлтэй ангилал 32.28% тус тус эзэлж байна.

5. Технологийн туршилт судалгааны үр дүнд тухайн ордын анхдагч элсийг тунаах арга бүхий сэгсрэх ширээ хосолсон аргаар баяжуулж, 46.36%-ийн агуулгатай, 83.07%-ийн металл авалттай цагаан тугалганы баяжмал, 4.389%-ийн агуулгатай, 72.62%-ийн металл авалттай гянтболдын хам баяжмал гарган авч болохыг тогтоов.

6. Гравитацийн хам баяжмалыг соронзон сеператороор гүйцээн баяжуулахад цагаан тугалга болон гянтболдын баяжмалын чанар өсөж, 54.80%-ийн агуулгатай цагаан тугалганы баяжмал, 14.95%-ийн агуулгатай гянтболдын баяжмал тус тус гарган авав.

Ижил төстэй Ар Жанчивлан, Модотын цагаан тугалга-гянтболдын шороон ордуудын технологийн туршилтын үр дүнтэй харьцуулан, соронзон баяжуулалтын шатлалыг нэмэгдүүлж гянтболдын баяжмалын агуулгыг 50%-иас багагүй болгох нь зүйтэй гэж зөвлөсөн.

## Баяжуулалтын технологийн сонголт

Хими химийн технологийн хүрээлэнгийн харьяа Эрдсийн технологийн төвд 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн технологийн туршилт судалгаагаар санал болгосон схем дээр дахин нэг шатны соронзон баяжуулалт нэмж, гянтболдын агуулгыг 50%-д хүргэх шаардлагатай гэж үзсэний дагуу баяжуулах үйлдвэрийн технологийн схемийг дараах байдлаар төлөвлөв. Үүнд:

- Ордын анхдагч хүдрийг буюу шороон ордын элсийг ±20 мм-ийн ширхэглэлээр угаан ангилах;

- -20 мм ангийн элсийг тунаах машинд баяжуулж, торны дээд бүтээгдэхүүн болох том ширхэглэлтэй хүнд эрдсийг цагаан тугалганы эхний баяжмал болгон гарган авах;

- Тунаах машины торны доод бүтээгдэхүүнийг цагаан тугалга, гянтболдын хам баяжмал болгон авч сэгсрэх ширээгээр баяжуулах;

- Тунаах машин болон сэгсрэх ширээний хаягдлыг хаягдлын даланд тунаах;

- Сэгсрэх ширээний завсрын бүтээгдэхүүнийг эргэлтийн ачаалал болгон буцаан сэгсрэх ширээнд өгөх;

- Сэгсрэх ширээний хам баяжмалыг соронзон сепаратороор баяжуулан цагаан тугалга, гянтболдыг салган тус тусад нь баяжмал болгон авах;

- Тунаах машины цагаан тугалганы баяжмал, соронзон сепаратороор салгасан цагаан тугалганы баяжмал хоёрыг нийлүүлэн цагаан тугалганы эцсийн баяжмал болгох;

- Гянтболдын баяжмалын агуулгыг 50%-иас багагүй болгох зорилгоор цэвэрлэгээний соронзон баяжуулалтаар гүйцээн баяжуулж, гянтболдын эцсийн баяжмалыг гарган авах. Үүнийг цаашид технологийн нарийвчилсан туршилтаар баталгаажуулах шаардлагатай.

Зураг № IV.1 Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн схем

Ил уурхайгаас олборлосон элсийг автосамосвалаар тээвэрлэн угаан баяжуулах цехийн тэжээлийн талбайд буулгана. Тэжээлийн талбай дахь цагаан тугалга, гянтболд агуулсан элсийг утгуурт ачигчаар скрубберийн бункерт ачааллана.

Скруббер буюу угаан ангилах төхөөрөмж нь элсийг 20 мм-ийн хүрдэн шүүрээр шигшиж, угаан ангилна. Хүрдэн шүүрийн +20 мм-ээс дээш ангилал буюу хоосон чулуулаг галийн овоолго руу хаягдана.

Угаан ангилах төхөөрөмжийн хүрдэн шигшүүрийн -20 мм-ээс доош ангиллын бүтээгдэхүүнийг угаан баяжуулах үйлдвэрийн тунаах машин руу тэжээнэ.

Тунаах машины торон дээрх бүтээгдэхүүнээс цагаан тугалганы агуулга өндөртэй баяжмал гарна. Тунаах машины торны доод бүтээгдэхүүн буюу завсрын баяжмал нь сэгсрэх ширээнд баяжуулагдан сэгсрэх ширээний баяжмал буюу цагаан тугалга, вольфрамын хам баяжмал, завсрын бүтээгдэхүүн, хаягдал тус тус гарна. Сэгсрэх ширээний хам баяжмалыг соронзон сепаратороор ангилж, соронзон бус фракцыг тунаах машины баяжмалтай нийлүүлэн цагаан тугалганы баяжмал болгоно. Соронзон фракцыг цэвэрлэгээний соронзон сепаратороор гүйцээн баяжуулж гянтболдын баяжмал гарган авна. Тунаах машины хаягдлыг эфелийн овоолгод хураана. Сэгсрэх ширээний завсрын бүтээгдэхүүнийг эргэлтийн ачаалал болгон сэгсрэх ширээ рүү буцаан өгч, хаягдлыг эфелийн хаягдалд өгнө.

Баяжуулах үйлдвэрээс гарсан +20 мм-ийн ангиллын хаягдлыг гаалийн овоолгод байршуулна. Тунаах машин болон баяжуулах ширээний эфелийн хаягдлыг -0.1 мм-ээс доош хэсэг нь газрын налууг ашиглан өөрийн урсгалаар тунаах даланд хуримтлагдана. Тунаах даланд тунасан усыг газрын хэвгий ашиглан өөрийн урсгалаар нь цэвэршүүлэх даланд оруулж шүүгдсэн усыг технологийн эргэлтийн усаар буцаан ашиглана.

Үйлдвэрээс гарах эфелийн +0.1-20 мм-ийн ширхэглэлтэй хэсгийг эфелийн овоолгод байршуулна.

## Угаан баяжуулах үйлдвэр

Технологийн туршилтын үр дүн болон цагаан тугалга, гянтболдын шороон ордын уурхайнуудын жишигт үндэслэн Цэнхэрмандал-I-ийн шороон ордын угаан баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал, ажиллах горимын төлөвлөлт, технологийн шат дамжлагуудын загварыг гаргасан.

Баяжуулах үйлдвэр нь ил уурхайн элс олборлолтын төлөвлөгөө болон захиалагчийн ажлын даалгаврын дагуу 4 сараас 10 сар хүртэл 7 сарын хугацаанд ажиллахаар төлөвлөсөн. Элсийг Алтан эрдэнийн орд ХХК-ийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд угаан баяжуулна.

### Угаан баяжуулах үйлдвэрийн ажиллах горим, хүчин чадал

Баяжуулах үйлдвэр нь ил уурхайн олборлолтын төлөвлөгөө, захиалагчийн ажлын даалгаврын дагуу жилд 270.0 мян.м³ элс буюу орд ашиглалтын нийт 7 жилийн хугацаанд 1,902,911.3 м³ элсийг угаан баяжуулна. Жилд 181 хоног, хоногт 2 ээлж, ээлж 12 цаг, цаг ашиглалтын коэффициент 0.77 байхад цехийн цагийн хүчин чадал 81.2 м³/цаг байна.

Хүснэгт № IV.1 Элс угаан баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлын төлөвлөлт

| № | Үзүүлэлт | Нэгж | Хэмжээ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хуанлийн | хон | 199 |
| 2 | Баяр ёслол | хон | 5 |
| 3 | Засвар үйлчилгээ | хон | 13 |
| 4 | Үйлдвэрийн жилд цэвэр ажиллах хоног | хон | 181 |
| 5 | Ээлжийн тоо | ш/хон | 2 |
| 6 | Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа, цаг | цаг/ээлж | 12 |
| 7 | Тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлын коэффициент | % | 90 |
| 8 | Цаг ашиглалтын коэффициент | % | 85 |
| Жилд ажиллах нийт цаг |  | цаг/жил | 3323.16 |

Орд ашиглалтын нийт хугацаанд 1,902.9 мян.м3 элсийг баяжуулах бөгөөд элсэн дэх цагаан тугалганы агуулга 398г/м3, гянтболдын агуулга 38г/м3 байна. Элс угаан баяжуулах үйлдвэрийн төлөвлөлтийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт № IV.2 Угаан баяжуулах элсний хэмжээ, төлөвлөлт

| Ажлын төрөл |  | Хэмжих нэгж | Ашиглалтын жилүүд |  |  |  |  |  |  | Нийт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 жил | 2 жил | 3 жил | 4 жил | 5 жил | 6 жил | 7 жил |  |
| Үндсэн хөрс хуулалт |  | м3 | 228,582 | 272,045 | 272,045 | 272,045 | 272,045 | 272,045 | 272,045 | 1,860,853 |
| Элс олборлолт |  | м3 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 282,911 | 1,902,911 |
| Дундаж агуулга | Касситерит | гр/м3 | 307 | 323 | 394 | 437 | 423 | 449 | 449 | 398 |
|  | Вольфрамит | гр/м3 | 27 | 29 | 31 | 42 | 35 | 50 | 51 | 38 |
| Металлын нөөц | Касситерит | тн | 83.01 | 87.14 | 106.46 | 118.10 | 114.18 | 121.11 | 127.07 | 757.07 |
|  | Вольфрамит | тн | 7.36 | 7.95 | 8.45 | 11.37 | 9.50 | 13.60 | 14.34 | 72.58 |

Технологийн ус-булингийн схемийн тооцоогоор баяжуулалтын технологид цагт 325.79 м³ ус шаардлагатай. Технологийн усны 75%-ийг эргэлтэд буцааж ашиглаж, үлдсэн 25% буюу цагт 81.45 м³ цэвэр ус хэрэглэнэ. Орд ашиглалтын хугацаанд баяжуулах үйлдвэрт нийт 1,902.9 мян.м³ цэвэр ус шаардлагатай.

### Бүтээгдэхүүн гаргалтын тооцоо

Баяжуулах үйлдвэр нь шороон ордын элсийг гравитац-соронзон баяжуулалтын хосолсон аргаар баяжуулж төслийн нийт хугацаанд дунджаар 53.86%-ийн касситеритын агуулгатай 1,195.19 тн цагаан тугалганы баяжмал, 50%-ийн вольфрамитын дундаж агуулгатай 54.51 тн гянтболдын баяжмал гарган авахаар байна. Цагаан тугалганы баяжмалын металл авалт 85.03%, гянтболдын баяжмалын металл авалт 32.51+37.55=70.06% тус тус байна. Баяжмалд агуулагдах нийт касситеритын хэмжээ 644.94 тн, нийт вольфрамитын хэмжээ 50.85 тн байна.

Хүснэгт № IV.3 Бүтээгдэхүүн гаргалт

| Үзүүлэлтүүд |  | Нэгж | Хугацаа |  |  |  |  |  |  | Нийт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 жил | 2 жил | 3 жил | 4 жил | 5 жил | 6 жил | 7 жил |  |
| Овоолгоос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилд олборлох элс |  | мян.м3 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 282.91 | 1902.91 |
|  |  | мян.тн | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 480.95 | 3234.95 |
| Элсэн дэх SnO2 агуулга |  | % | 0.0181 | 0.0190 | 0.0232 | 0.0257 | 0.0249 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0234 |
| Элсэн дэх WO3 агуулга |  | % | 0.0016 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0022 |
| Элсэн дэх SnO2 агуулга |  | г/м3 | 307.45 | 322.74 | 394.30 | 437.39 | 422.91 | 448.54 | 449.15 | 397.85 |
| Элсэн дэх WO3 агуулга |  | г/м3 | 27.28 | 29.45 | 31.31 | 42.11 | 35.19 | 50.37 | 50.68 | 38.14 |
| Элсэн дэх SnO2-ийн нөөц (Исэл дэх Sn-н агуулга 76%) |  | тн | 83.01 | 87.14 | 106.46 | 118.10 | 114.18 | 121.11 | 127.07 | 757.07 |
| Элсэн дэх WO3-ийн нөөц (Исэл дэх W-н агуулга 75%) |  | тн | 7.36 | 7.95 | 8.45 | 11.37 | 9.50 | 13.60 | 14.34 | 72.58 |
| Баяжуулах үйлдвэрийн шигшүүүрийн цехээс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гальд үлдэх SnO2-ын хэмжээ |  | тн | 3.86 | 4.05 | 4.95 | 5.49 | 5.31 | 5.63 | 5.91 | 35.21 |
| Гальд үлдэх WO3-ын хэмжээ |  | тн | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 1.50 |
| Баяжуулах үйлдвэрийн тэжээл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баяжуулах үйлдвэрт орох элсний хэмжээ |  | мян.м3 | 175.83 | 175.83 | 175.83 | 175.83 | 175.83 | 175.83 | 184.24 | 1239.22 |
|  |  | мян.тн | 298.91 | 298.91 | 298.91 | 298.91 | 298.91 | 298.91 | 313.20 | 2106.67 |
| Баяжуулах үйлдвэрт орох элсний SnO2 агуулга |  | % | 0.26480 | 0.27797 | 0.33960 | 0.37671 | 0.36424 | 0.38632 | 0.38684 | 0.34266 |
| Баяжуулах үйлдвэрт орох элсний WO3 агуулга |  | % | 0.02413 | 0.02605 | 0.02770 | 0.03725 | 0.03113 | 0.04456 | 0.04484 | 0.03374 |
| Элсэн дэх Sn-ийн нөөц (Исэл дэх Sn-н агуулга 76%) |  | тн | 79.15 | 83.09 | 101.51 | 112.60 | 108.87 | 115.47 | 121.16 | 721.86 |
| Элсэн дэх W-ийн нөөц (Исэл дэх W-н агуулга 75%) |  | тн | 7.21 | 7.79 | 8.28 | 11.13 | 9.31 | 13.32 | 14.04 | 71.08 |
| Баяжуулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн гаргалт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цагаан тугалганы баяжмал | SnO2 метал авалт | % | 85.03 | 85.03 | 85.03 | 85.03 | 85.03 | 85.03 | 85.03 | 85.03 |
|  | Гарц | % | 0.029 | 0.030 | 0.037 | 0.041 | 0.039 | 0.042 | 0.042 | 0.037 |
|  | Баяжмалын хэмжээ | тн | 131.05 | 137.57 | 168.07 | 186.44 | 180.26 | 191.19 | 200.61 | 1195.19 |
|  | SnO2 агуулга | % | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86 |
|  | Баяжмалд агуулагдах SnO2 хэмжээ | тн | 70.58 | 74.09 | 90.52 | 100.41 | 97.09 | 102.97 | 108.04 | 643.71 |
|  | Цэвэр Sn-ны хэмжээ | тн | 53.64 | 56.31 | 68.79 | 76.31 | 73.79 | 78.26 | 82.11 | 489.22 |
|  | Хаягдах SnO2 | тн | 12.29 | 12.91 | 15.77 | 17.49 | 16.91 | 17.94 | 18.82 | 112.13 |
|  | WO3 металл авалт | % | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 |
|  | WO3 агуулга | % | 1.83 | 1.88 | 1.64 | 1.98 | 1.71 | 2.31 | 2.32 | 1.97 |
|  | Баяжмалд агуулагдах WO3 хэмжээ | тн | 2.39 | 2.59 | 2.75 | 3.70 | 3.09 | 4.42 | 4.66 | 23.60 |
|  | Цэвэр W хэмжээ | тн | 1.80 | 1.94 | 2.06 | 2.77 | 2.32 | 3.32 | 3.50 | 17.70 |
| Вольфрамын баяжмал | WO3 металл авалт | % | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |
|  | Гарц | % | 0.00120 | 0.00130 | 0.00138 | 0.00186 | 0.00155 | 0.00223 | 0.00224 | 0.00168 |
|  | Баяжмалын хэмжээ | тн | 5.53 | 5.97 | 6.35 | 8.54 | 7.14 | 10.21 | 10.77 | 54.51 |
|  | WO3 агуулга | % | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|  | Баяжмалд агуулагдах WO3 хэмжээ | тн | 2.77 | 2.99 | 3.17 | 4.27 | 3.57 | 5.11 | 5.38 | 27.25 |
|  | Цэвэр W хэмжээ | тн | 2.07 | 2.24 | 2.38 | 3.20 | 2.68 | 3.83 | 4.04 | 20.44 |
|  | Хаягдах WO3 | тн | 2.20 | 2.38 | 2.53 | 3.40 | 2.84 | 4.07 | 4.29 | 21.73 |
|  | SnO2 металл авалт | % | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
|  | SnO2 агуулга | % | 2.44 | 2.37 | 2.73 | 2.25 | 2.60 | 1.93 | 1.92 | 2.26 |
|  | Баяжмалд агуулагдах SnO2 хэмжээ | тн | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 1.23 |
|  | Цэвэр Sn-ны хэмжээ | тн | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.94 |

### Хаягдлын хэмжээ

Элс угаалтын явцад 663.7 мян.м³ технологийн хаягдлын том ширхэгтэй чулуу, хайрганы овоолго /галь/ ба 1,238.46 мян.м³ жижиг ширхэгтэй элсний /эфель/ овоолгууд буюу нийт 1,902.15 мян.м³ хаягдал үүснэ. Угаах элсний 34.9% нь галийн овоолгод шилжих нь ширхэглэлийн шинжилгээгээр тогтоогдсон. Угаан баяжуулах үйлдвэрээс гарах галь болон эфелийг 3 м³ утгуурын багтаамж бүхий ZL-50 маркийн утгуурт ачигч, SD-23 маркийн бульдозероор зохицуулна.

Хүснэгт № IV.4 Хаягдлын хэмжээ

| Үзүүлэлтүүд |  | Нэгж | Хаягдал гаргалтын төлөвлөгөө |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 жил | 2 жил | 3 жил | 4 жил | 5 жил | 6 жил | 7 жил | Нийт |
| Галь |  | мян.м3 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 98.67 | 663.70 |
|  |  | мян.тн | 160.09 | 160.09 | 160.09 | 160.09 | 160.09 | 160.09 | 167.74 | 1128.28 |
| Гальд хаягдах металл | SnO2 | тн | 3.86 | 4.05 | 4.95 | 5.49 | 5.31 | 5.63 | 5.91 | 35.21 |
|  | WO3 | тн | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 1.50 |
| Эфель |  | мян.м3 | 175.72 | 175.72 | 175.72 | 175.72 | 175.72 | 175.72 | 184.13 | 1238.46 |
|  |  | мян.тн | 298.73 | 298.73 | 298.73 | 298.73 | 298.73 | 298.73 | 313.01 | 2105.38 |
| Эфельд хаягдах металл | SnO2 | тн | 8.43 | 8.85 | 10.82 | 12.00 | 11.60 | 12.31 | 12.91 | 76.92 |
|  | WO3 | тн | 2.05 | 2.22 | 2.36 | 3.17 | 2.65 | 3.79 | 4.00 | 20.23 |
| Нийт хаягдал |  | мян.м3 | 269.89 | 269.89 | 269.89 | 269.89 | 269.89 | 269.89 | 282.80 | 1902.15 |
|  |  | мян.тн | 458.82 | 458.82 | 458.82 | 458.82 | 458.82 | 458.82 | 480.76 | 3233.66 |
| Нийт хаягдалд хаягдах металл | SnO2 | тн | 12.29 | 12.91 | 15.77 | 17.49 | 16.91 | 17.94 | 18.82 | 112.13 |
|  | WO3 | тн | 2.20 | 2.38 | 2.53 | 3.40 | 2.84 | 4.07 | 4.29 | 21.73 |

### Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Тоног төхөөрөмжийн сонголтыг технологийн тоо-чанарын болон ус-шламын схемийн тооцоонд үндэслэн хүчин чадал, сэлбэг хэрэгслийн олдоц, ашиглалтын зардлыг харгалзан хийсэн. Баяжуулах үйлдвэрийн үндсэн тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг хүснэгтэд нэгтгэн үзүүлэв.

Хүснэгт № IV.5 Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

| № | Тоног төхөөрөмжийн нэр | Үзүүлэлтүүд |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марк | Техникийн үзүүлэлтүүд | Тоо ширхэг |
| 1 | Чичиргээт тэжээгүүр | GZT-1148 | Q=120-210 тн/цаг | 1 |
| 2 | Хүрдэн шигшүүр | LZZG YGT2160 | Q=200-220 тн/цаг | 1 |
| 3 | Тунаах машин | JT4-2 | Q=40-60тн/цаг | 2 |
| 4 | Сэгсрэх ширээ | 4LYG | Q=5-8тн/цаг, 7.6x4м | 6 |
| 5 | Cоронзон сеператор | CTG-0609 | 0.1-0.5тн/цаг, 600x900 | 1 |
| 6 | Цэвэрлэгээний соронзон сепароатор | XCSQ-50×70 | Q=0.03-0.05тн/цаг, 0.5-2Т | 1 |
| 7 | Туузан конвейер | TD7550 | Q=90м3/цаг, L=5-15м | 2 |
| 8 | Булингийн насос | MZJ150-60 | Q=500м3/цаг, H=30м | 1 |
| 9 | Технологийн усны насос | 8SH | Q=400м3/цаг, H=30м | 1 |
|  |  | 8SH | Q=400м3/цаг, H=50м | 1 |
|  |  | 4SH | Q=100м3/цаг, H=30м | 1 |
| Нийт |  |  |  | 18 |

# УУРХАЙН ДЭД БҮТЭЦ

## Уурхайн усан хангамж

Уурхайн ус хангамжийн тооцоо:  Унд ахуйн хэрэгцээний усыг  гүний худгаас хангана. Худгийн ундарга 2-2.5  л/сек байна. Технологийн болон зам усалгаа, ногоон байгууламж, нөхөн сэргээлтэд шаардагдах усыг 2023 оны 08 сарын 31 ны өдөр хийгдсэн ус зүйн судалгаан дээр үндэслэн уурхайд үүсэх шүүрлийн усаар хангахаар тооцов. Гидрогеологийн судалгаагаар Баруун Хужхааны хөндий нь харьцангуй усжилттай бөгөөд баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээг бүрэн хангахуйц гэж дүгнэсэн байна. /Алтан эрдэнийн орд ХХК-ийн Баруун Хужхааны жалга-1 цагаан тугалга-гянтболдын шороон ордыг ашиглах төслийн ус ашиглалтын дүгнэлтийг үндэслэв./

Уурхайд нэг ээлжид байрлаж ажиллах ажилчдын тоо хамгийн ихдээ 87 байх ба нэг хүний хоногийн усны нормыг 100 литр байхаар тооцов.

Баруун Хужхааны жалга-1 шороон ордын 1 м3 элс угаахад 3.97 м3 ус хэрэглэхээр тооцоолов. Баяжуулах төхөөрөмжийн хаягдлыг эргэлтийн усан санд хуримтлуулж, тунасан усны 75 хувийг эргүүлж технологид ашиглана.

Хүснэгт № V.1 Уурхайн нийт усны хэрэглээ

| № | Төслийн жил | Баяжуулах цехийн усны хэрэглээ, мян.м3/жил | Зам усалгааны хэрэглээ, мян.м3/жил | Хотхоны хэрэглээ, мян.м3/жил | Уурхайн нийт хэрэглээнд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мян.м3/жил |
| 1 | 1-р жил | 270.00 | 0.78 | 1.77 | 272.55 |
| 2 | 2-р жил | 270.00 | 0.78 | 1.77 | 272.55 |
| 3 | 3-р жил | 270.00 | 0.78 | 1.77 | 272.55 |
| 4 | 4-р жил | 270.00 | 0.78 | 1.77 | 272.55 |
| 5 | 5-р жил | 270.00 | 0.78 | 1.77 | 272.55 |
| 6 | 6-р жил | 270.00 | 0.78 | 1.77 | 272.55 |
| 7 | 7-р жил | 282.91 | 0.78 | 1.77 | 285.46 |
| Нийт |  | 1902.9 | 5.43 | 12.4 | 1920.7 |

Ашиглалтын нийт жил угаан баяжуулах цехэд 1902.9 мян.м3, уурхайн замын тоос дарах, нөхөн сэргээлтэд 5.4 мян.м3, хотхоны хэрэглээнд 12.4 мян.м3, нийт 1920.7 мян.м3 ус зарцуулахаар байна.

## Цахилгаан хангамж

### Уурхайн цахилгааны ачааллын тооцоо

Уурхайн ашиглалтын үед цахилгаан эрчим хүчээр хангах шаардлагатай дараах хэрэглэгчид байна. Үүнд:

- Уурхайн хотхон

- Засварын цех

- Гэрэлтүүлэг

Цахилгаан ачааллын тооцоог хийхдээ дараах томьёонуудыг ашиглав.

Pтооц=Kх∙Pз

Pтооц-  тооцооны актив ачаалал, кВт

Kх- хэрэгцээний коэффициент

Pз- нэгэн төрлийн цахилгаан хэрэглэгчдийн нийлбэр заасан актив чадал, кВт

Qтооц- тооцооны реактив ачаалал, кВА

φ- чадлын өнцөг, град

Sтооц-  тооцооны бүрэн чадал, кВА

“Баруун Хужхааны Жалга-1” ордын цахилгаан ачааллын тооцоог дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт № V.2 Уурхайн цахилгаан хэрэглэгчид

| № | Тоног төхөөрөмжийн нэр |  | Үзүүлэлтүүд |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суурьлагдах тоо | Нийт чадал, кВт | Pnom, кВт | kx | PT, кВт | tanφ | QT, кВар | Sт,кВА |
| Элс угаан баяжуулах цехийн цахилгаан хэрэглэгчид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чичиргээт тэжээгүүр |  | 1 | 11 | 11 | 0.75 | 8.25 | 0.8 | 6.60 | 10.57 |
| 2 | Шигшүүр |  | 1 | 15 | 15 | 0.78 | 11.70 | 0.84 | 9.83 | 15.28 |
| 3 | Туузан зөөгүүр |  | 2 | 12 | 24 | 0.8 | 19.20 | 0.8 | 15.36 | 24.59 |
| 5 | Тунаах машин |  | 3 | 22.5 | 67.5 | 0.7 | 47.25 | 0.8 | 37.80 | 60.51 |
| 6 | Баяжуулах ширээ |  | 10.0 | 15.0 | 150 | 0.7 | 105.00 | 0.8 | 84.00 | 134.47 |
| 7 | Баяжуулах ширээ |  | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.77 | 0.8 | 0.62 | 0.99 |
| 8 | Цахилгаан соронзон сеператор |  | 1 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 5.25 | 0.8 | 4.2 | 6.72 |
| 9 | Булингийн насос |  | 1 | 154 | 154 | 0.6 | 92.40 | 0.8 | 69.3 | 115.50 |
| 10 | Цэвэр усны насос |  | 1 | 55 | 55 | 0.6 | 33.00 | 0.75 | 24.75 | 41.25 |
| 11 | Эргэлтийн усны насос |  | 1 | 75 | 75 | 0.6 | 45.0 | 0.75 | 33.75 | 56.25 |
| 12 | Технологийн усны насос |  | 1 | 75 | 75 | 0.6 | 45.0 | 0.75 | 33.75 | 56.25 |
| 13 | Гагнуурын аппарат |  | 1 | 18 | 18 | 0.6 | 10.80 | 0.70 | 7.56 | 13.18 |
| 14 | Цахилгаан халаагуур |  | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.68 |
| Нийт |  |  |  | 461.3 | 0 |  | 424.1 |  | 328.0 | 536.2 |
| Ил уурхайн цахилгаан хэрэглэгчид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Усны насос |  | - | 70 | 70 | 0.6 | 42 | 0.75 | 31.5 | 42.52 |
| Нийт |  |  |  | 70 | 70 |  | 42 |  | 31.5 | 42.52 |
| Уурхайн хотхоны цахилгаан хэрэглэгчид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Захиргааны оффис |  | - | 10 | 5 | 0.6 | 3 | 0.75 | 2.25 | 7.25 |
| 17 | Аж ахуйн хэсэг |  | - | 12 | 10 | 0.6 | 6 | 0.75 | 4.5 | 11.51 |
| Нийт |  |  |  | 22 |  |  | 9 |  | 6.75 | 18.76 |
| Засварын цехийн цахилгаан хэрэглэгчид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Хөдөлгөөнт гар өрөм |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.05 | 0.8 | 0.84 | 6.68 |
| 19 | Босоо өрөм |  | 1 | 3 | 3 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 1.68 | 10.05 |
| 20 | Механик хөрөө |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 1.54 | 0.8 | 1.232 | 15.44 |
| 21 | Суурин точиль |  | 2 | 3 | 3 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 1.68 | 2.69 |
| 22 | Гагнуурын аппарат |  | 2 | 15 | 15 | 0.7 | 10.5 | 0.8 | 8.4 | 39.23 |
| Нийт |  |  |  | 24.7 |  |  | 17.29 |  | 13.832 | 74.09 |
| Нийт гэрэлтүүлэг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Гэрэлтүүлэг | Үндсэн | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 1.0 | 0.18 | 37.80 |
|  |  | Ослын | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.09 | 1.0 | 0.09 | 84.00 |
| Нийт |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.27 |  | 0.27 | 121.80 |
| НИЙТ |  |  |  | 578.5 |  |  | 492.7 |  | 380.4 | 793.4 |

Дараах зурагт уурхайн дотоод цахилгаан хангамжийн схемийг үзүүлэв.

Зураг № V.1 Уурхайн дотоод цахилгаан хангамжийн схем

## Гэрэлтүүлэг

Үйлдвэрлэлийн хүрээний хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн шаардлагыг дээд хэмжээнд тавьж ажиллахгүйгээр хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах улмаар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, биеийн ядаргааг бага тайлах зорилтыг шийдвэрлэж чадахгүй юм. Энэ зорилтын эцсийн үр дүн нь үйлдвэрлэлийн осол ба мэргэжлийн өвчлөлтийг бууруулахад чиглэгдэнэ. Хөдөлмөрлөх зохистой нөхцөлд л хүн хамгийн өндөр бүтээмжтэй ажиллана. Ажлын байрны зохистой гэрэлтүүлэг ба өрөө тасалгаа, машин тоног төхөөрөмж, багажийн өнгө будгийн донж төрх нь хүний сэтгэл зүйд нийцэмжтэй байх нөхцөлд л хүний ядаргаа бага байдаг. Нөгөөтээгүүр хүний нас, биеийн эрүүл мэнд ажлын дадлага ба хөдөлмөр амралтын нөхцөлтэй уялдаж нүдний хараа өөрчлөгддөг.

Муу гэрэлтүүлэгтэй нөхцөлд удаан ажиллахад хүний нүдний хараа илт мууддаг байхад хэт хурц гэрэл нь нулимс асгаруулах нөлөөтэй бөгөөд алсдаа мөн л нүдний салслаг болон эвэрлэг бүрхүүлийн өрөвсөлд хүргэх аюултай. Ажлын байрны аюултай буюу харанхуй бүсэд гэрэлтэй эсвэл нүд гялбуулах хурц тусгалтай /бүрхүүл чийдэн, прожекторын тусгал буруу/ байх нь хүний баримжааг алдагдуулж улмаар осолд хүргэх шалтгаан болдог..

Байгалийн гэрэлтүүлэг нь /нарны/ гэрэлтэгчийн эрчим ба гэрлэн багцын бүтцээрээ зохиомол гэрэлтүүлгээс эрс ялгаатай бөгөөд хүний биед нөлөөлөх биологийн үйлчлэл нь ч хамгийн тааламжтай нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Гэрэлтүүлгийн тооцоог барилга байгууламжийн гэрэлтүүлгийн стандартын дагуу гүйцэтгэнэ.

- Ажилчдын хотхон, баяжуулах цехийн хяналтын өрөө, ус дамжуулах насос зэрэгт голчлон цахилгаан бага зарцуулдаг бүдэг гэрлийн төхөөрөмж суурилуулна.

- Баяжуулах цех, ил уурхайн карьерын талбай, отвол зэрэгт өндөр хүчин чадалтай галогенид гэрэл, бусад хэсэгт шорооны хамгаалалттай LED гэрлийг суурилуулна.

## Бүтээгдэхүүн тээвэр

Уурхайн эцсийн бүтээгдэхүүн нь угаан баяжуулах үйлдвэрээс гарах 45.63 хувийн SnO2 агуулгатай цагаан тугалганы баяжмал, 10.18 хувийн WO4 агуулгатай гянтболдын баяжмал юм (Хүснэгт № IV.3). Баяжуулах цехээс гарсан бүтээгдэхүүнийг уурхайн талбай дахь баяжмалын агуулахад хүлээн авч, 1 т-ийн багтаамжтай зөөврийн саванд савлан хадгалах ба авто тээврээр Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомтоор экспортод гаргана.

Тус талбай нь Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутагт, Улаанбаатар хотоос зүүн урагш 200 км, Цэнхэрмандал сумаас хойш 12 км-т оршдог. Сумын төв нь зүүн чиглэлийн мянганы замын дагуу байрладаг бөгөөд тус замаар Налайх хүртэл, цаашид Налайх-Чойр-Замын-Үүд чиглэлийн улсын чанартай замаар боомт хүртэл тээвэрлэнэ. Талбай хүртэл жилийн аль ч улиралд автомашинаар зорчих боломжтой тул бүтээгдэхүүн тээвэрт зориулж шинээр зам барих шаардлагагүй бөгөөд одоо ашиглагдаж буй улсын болон орон нутгийн замын сүлжээг ашиглана.

Зураг № V.2 Бүтээгдэхүүн тээврийн маршрут

# ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Төслийн ХАБЭА-тай холбоотой хууль эрх зүйн орчин, стандарт норм болон төсөл хэрэгжүүлэгч талын ХАБЭА-н бодлого, менежментийн төлөвлөгөө, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөмж, эрүүл ахуйн шаардлага, уул уурхайн болон галын аюулгүй ажиллагаа, аюул осол, онцгой байдалд ажиллах арга хэмжээ, ХАБЭА-н сургалт, семинарын талаар тусгаж өгсөн бөгөөд тэдгээрийн зардлын тооцоог оруулсан болно. Хуулийн дагуу заавал гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээтэй байна.

Гамшгаас хамгаалах хууль, засгийн газрын 120-р тогтоолын дагуу гамшиг, эмзэг байдлын эрсдэлийн үнэлгээг төсөл хэрэгжүүлэгч мэргэжлийн байгууллагаар заавал хийлгэнэ. Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны 269 тушаал, ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагууд лиценз эзэмшигч  байгуулга өөрсдөө хийж жил бүр гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэх сунгах үйл ажиллагааг хийнэ.

## Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль эрх зүйн орчин менежментийн хөтөлбөрийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн тухай, эрүүл ахуй, газрын хэвлийн тухай, галын аюулгүй байдал, гамшгаас хамгаалах тухай, нийгмийн даатгалын тухай гэх мэт хуулиуд болон ХАБЭА-н норм стандартуудыг баримтлан боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

## Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ХАБЭА-н менежментийн систем

Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл ахуйн бодлогыг цогцоор нь шийдвэрлэхийн тулд Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй ХАБЭА -ын тухай хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартыг чанд баримтлан ХАБЭА бодлогыг боловсруулсан.

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг нэн тэргүүн анхаарч ур чадвар, ажлын үр дүнг харгалзсан хөдөлмөр эрхлэлтийн адил тэгш боломжоор ханган ажиллана.

Хүснэгт № VI.1 Баруун Хужхааны жалга-1 цагаан тугалга-гянтболдын шороон ордод ажиллах ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зардал /ашиглалтын жилээр/

| № | Хэсэг нэгж | Хэмжих нэгж | ХАБ | Эрүүл мэнд | Аваар устгах | Сургалт | Нийт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удирдлага захиргаа | сая.төг | 16.4 | 34.9 | 3.3 | 10.7 | 65.2 |
| 2 | Ил уурхай | сая.төг | 180.3 | 273.2 | 25.7 | 83.9 | 563.1 |
| 3 | Баяжуулах цех | сая.төг | 143.4 | 174.4 | 16.4 | 53.6 | 387.8 |
| 4 | Засварын цех | сая.төг | 122.9 | 116.3 | 10.9 | 35.7 | 285.8 |
| 5 | Хотхон | сая.төг | 32.0 | 116.3 | 10.9 | 35.7 | 194.9 |
| Нийт |  | сая.төг | 495.0 | 715.1 | 67.1 | 219.6 | 1,496.8 |

ХАБЭА-н зардал ашиглалтын хугацаанд 1,496.8 сая.төгрөг бөгөөд нийт үйл ажиллагааны зардлын 2.2%-ийг эзэлж байгаа нь холбогдох хуулийн заалтын шаардлагад нийцэж байна.

# БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛ, ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ХААЛТЫН БОДЛОГО

## Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Хүрээлэн буй орчны зөвшөөрлүүд:  Цагаан тугалга-гянтболдын шороон ордыг ашиглах төслийг хэрэгжүүлэгч нь Уулын ажлын төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэн батлуулж явна.

Төсөлд шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг дор жагсаав. Үүнд:

- Ус ашиглах эрх

- Газар ашиглах зөвшөөрөл

- Уурхайн аваар устгах төлөвлөгөө

- Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

- Гамшгаас хамгаалах эрсдэлийн төлөвлөгөө

Уул уурхайн төслийн хүрээлэн буй орчны асуудал нь төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн үнэлгээний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болдог.

## Нөхөн сэргээлт

Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын Засаг даргын Тамгын газартай урьдчилан тохиролцсоны үндсэн дээр хийнэ. 2026 оны 04 сарын 27 ны өдөр байгуулсан орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй ба түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалж үйл үйл ажиллагааны хүрээнд байгаль орчныг хамгаалах, орчны бохирдол үүссэн тохиолдолд нөхөн сэргээх ажлыг хууль тогтоомж, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж мэргэжлийн байгууллагад хүлээлгэн өгөхөөр тохиролцсон байна. Жил бүрийн байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөнд байгаль орчныг хамгаалах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах болон дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг тусгахдаа орон нутгийн төр захиргааны байгууллага, мэргэжлийн байгууллагын саналыг авах ба төлөвлөгөөний биелэлтийг бүрэн хангаж хуулийн хугацаанд дүгнүүлж ажиллах шаардлагын дагуу ажиллана. Тэр бум модны үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд жил бүр 1000 ширхэг мод тарьж, арчилгаа усалгаа, нөхөн сэргээлтийг хариуцан ургуулж, орон нутгаас томилсон ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгөх үүргийг хүлээнэ.

Хөрс хуулалтын ажлын явцад гарах үржил шимт хөрсийг уурхайг хааж, биологийн нөхөн сэргээлт хийх үед ашиглах зорилгоор гадаад овоолго хийж хадгална. Ашиглагдсан орон зайд хөрс болон хоосон чулуулгаар дотоод  овоолгоор дүүргэлт  хийнэ.

Дотоод овоолгоор нөхөн дүүргэлт хийсэн талбайн гадаргууд тэгшилгээ хийсний дараа, шимт хөрсний овоолгоос үржил шимт хөрсийг нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэж буй талбай луу түрж  20 см үеэр хучин хэлбэршүүлж засна.

Нөхөн сэргээгдэж буй газар, түүний хүрээлэн буй орчин нь олборлолтын дараа байгалийн тэнцвэрт байдлаа хадгалсан, унаган төрхөмдөө ойртсон хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй байхаар хийгдэнэ.

Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас газрын гадаргад эвдрэл учруулах талбайг объект тус бүрээр тооцоолов. Ашиглалтын хугацаанд хуулах нийт шимт хөрсний хэмжээ 85.7 мян.м³, хөрс хуулалтын зузаан 0.2 м байх бөгөөд шимт хөрс хуулагдах талбайн хэмжээ 42.8 га болно. Үүнээс ил уурхайн талбайгаас 54.1 мян.м³ (27.0 га), хүлээн авах усан сан ба далангийн талбайгаас 31.6 мян.м³ (15.8 га) хуулагдана. Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орох нийт талбай 49.0 га бөгөөд үүнээс ил уурхай 27.0 га, хөрсний гадаад овоолго 2.9 га, шимт хөрсний овоолго 3.3 га, хүлээн авах усан сан ба хамгаалалтын далан 15.8 га эзэлнэ.

Хүснэгт № VII.1 Уурхайн хаалт нөхөн сэргээлтийн ажлын дараалал

| № | Үе шат | Хэрэгжүүлэх Хугацаа | Гүйцэтгэх ажил | Ажлын хэмжээ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Байгаль орчин хамгаалах | Ашиглалтын 1–7 жил | Үржил шимт хөрсийг тусад нь хуулж хадгалах; зам, талбайн тоос дарах усалгаа; байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний арга хэмжээ | Шимт хөрс 85.7 мян.м³; усалгааны ус 5.4 мян.м³ |
| 2 | Хаалтын бэлтгэл ажил | Ашиглалтын 6-р жил | Хаалтын бэлтгэл ажлыг эхлүүлэх, хаалтад шилжүүлэх талбай, объектыг тодорхойлох | – |
| 3 | Техникийн нөхөн сэргээлт | Ашиглалтын 1–7 жил (үе шаттай) | Ухагдсан орон зайг хөрсний дотоод овоолгоор дүүргэх; гадаргыг тэгшлэх, хэлбэржүүлэх; шимт хөрсийг 0.2 м зузаанаар эргүүлэн хучих | Эвдэрсэн талбай 49.0 га; шимт хөрс 85.7 мян.м³ |
| 4 | Биологийн нөхөн сэргээлт | Техникийн нөхөн сэргээлтийн дараа | Нөхөн сэргээсэн талбайд ургамалжуулалт хийх | 49.0 га |
| 5 | Уурхайн хаалт | Ашиглалтын 7-р жил | Тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийг нүүлгэн шилжүүлэх, дахин ашиглах эсвэл үлдэгдэл өртгөөр борлуулах; ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх; газрыг орон нутагт хүлээлгэн өгөх | 49.0 га |
| 6 | Хяналт, мониторинг | Хаалтын дараа 3 жил | Нөхөн сэргээлт, ургамалжилтын явцыг орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагаар хянуулах | 49.0 га |

## Хаалтын зорилго, төлөвлөлт

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн нэг чухал үе шат нь уурхайн хаалтын үйл ажиллагаа юм. Уурхайн хаалттай холбоотойгоор зөвхөн байгаль орчин нөхөн сэргээлттэй холбоотой асуудлаас гадна тухайн газрын ажиллагсдын нийгмийн асуудал, тоног төхөөрөмжийн нүүлгэн шилжүүлэлт болон дахин ашиглагдах эсэх, үгүй бол үлдэгдэл үнийн дүнгээр худалдаалах зэрэг эдийн засаг нийгмийн асуудлуудыг цогцоор нь шийдэх зайлшгүй шаардлага тулгардаг.

Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийг ашиглалтын явцад үе шаттайгаар гүйцэтгэнэ. Ашигласан орон зайг хөрсний дотоод овоолгоор дүүргэж, техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг ашиглалтын эхнээс хийх бөгөөд хаалтын бэлтгэлийг ашиглалтын 6 дахь жилээс эхлүүлнэ. Нөхөн сэргээлтийн ажил дууссаны дараа газрыг Цэнхэрмандал сумын Засаг даргын Тамгын газарт хүлээлгэн өгч, ургамалжилтын явцыг орон нутгийн мэргэжлийн байгууллага хянана.

Төслийн хаалтын төлөвлөгөө: “Алтан эрдэнийн орд”  компани нь уурхайн эдэлбэр газарт үйл ажиллагаа явуулсны дараа техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг ашиглалтын жилүүдэд үе шат, дараалал, төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүн, байгалийн нөхөн сэргээгдэх байдал нь удаан хугацаанд үргэлжлэх учир эдэлбэр газрыг хүлээн авснаас хойш ойжуулалт, ургамалжуулалд, нөхөн сэргээлтийн явц байдлыг орон нутгийн мэргэжлийн байгууллага хянах шаардлагатай болно. Үүнийг төслийн мониторингийн зардал гэж үзнэ.

Уурхайд байгаа тоног төхөөрөмж болон барилга байгууламж зэрэг бүхий л зүйлсийг нүүлгэн шилжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Өөрөө явах боломжтой автосамосвал зэргийг өөрөөр нь гинжит болон бусад материалуудыг ачиж тээвэрлэхээр тооцож нүүлгэн шилжүүлэлтийн хийнэ.

Хүснэгт № VII.2 Ашиглалтын жилүүдэд эвдрэлд өртөх талбайн хэмжээ, га

| Үзүүлэлт | 1-р жил | 2-р жил | 3-р жил | 4-р жил | 5-р жил | 6-р жил | 7-р жил | Нийт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эвдрэлд орох талбай | 29.22 | 8.31 | 9.53 | 0.67 | 0.79 | 0.24 | 0.24 | 49.00 |
| Өссөн дүнгээр | 29.22 | 37.53 | 47.06 | 47.73 | 48.52 | 48.76 | 49.00 | – |

Хаалт нөхөн сэргээлтийн зардлыг дараах хүснэгтэд нэгтгэж үзүүллээ.

Хүснэгт № VII.3 Хаалт нөхөн сэргээлтийн зардал

| Д/д | Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Дүн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Байгаль орчин хамгаалах | сая.төг | 355.6 |
| 2 | Бэлтгэл ажлын зардал | сая.төг | 133.4 |
| 3 | Техникийн нөхөн сэргээлт | сая.төг | 1,932.3 |
| 4 | Биологийн нөхөн сэргээлт | сая.төг | 800.1 |
| 5 | Уурхайн хаалт | сая.төг | 1,200.2 |
| 6 | Уурхайн хяналт мониторинг | сая.төг | 533.4 |
| Дүн |  | сая.төг | 4,955 |

# ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦОО

## Ерөнхий тайлбар

Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутагт орших Баруун Хужхааны Жалга-1 цагаан тугалга-вольфрамын шороон ордын төслийн эдийн засгийн үр ашгийн тооцоог хийж гүйцэтгэхдээ:

- Монгол улсын ашигт малтмалын тухай хууль

- Монгол улсын татварын тухай хууль

- Монгол улсын нийгмийн даатгалын багц хууль

- Монгол улсын газрын хэвлийн тухай хууль зэрэг эрхийн баримт бичгүүд болон эдгээр хуулийг хэрэгжүүлэх, мөрдөх талаар гарсан дүрэм журмуудыг мөрдлөг болгон гүйцэтгэлээ.

Хөрөнгө оруулалтын зардал, төслийн үр ашгийн шинжилгээ, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг зах зээлийн нөхцөлд хэрэглэгддэг аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгэв. Үйлдвэрлэлийн зардал болон орлого, үр дүнгийн тооцоонуудыг Монгол улсын онцлог, хууль эрх зүйн орчин, нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, харьцуулалтын болон нэгж өртөг зардлын эзлэх хувь хэмжээнээс тодорхойлох зэрэг аргуудыг ашиглан ижил төстэй үйлдвэрүүдэд мөрддөг норм стандартуудыг хэрэглэлээ.

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны зардлыг тооцоолохдоо:

- Цагаан тугалга, вольфрамын баяжмалын ашиглалтын зардал

- Баяжмал тээвэрлэх зардал

- Үйл ажиллагааны зардал

- Уурхайн хаалт болон байгаль орчин хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн зардлын тооцоо

- Улсын болон орон нутгийн төсөвт төлөх татвар, төлбөрүүдээр бүлэглэн тооцоолов.

Мөн төслийн үр ашгийн үзүүлэлтүүдийн тооцоог хийж, энэ үзүүлэлтүүд зах зээлийн нөхцөл байдлын өөрчлөлтөөс хэрхэн хамаарах мэдрэмжийн шинжилгээ хийж, ашигтай ажиллагаа явуулах цагаан тугалга, вольфрамын баяжмал борлуулах үнийн доод түвшин болон үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны зардлын өсөлтийн дээд хязгаарыг тодорхойлов.

## Хөрөнгө оруулалт

Ордыг ашиглалтад бэлтгэх болон олборлолтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай хөрөнгийн хэрэгцээг уурхайн олборлолтын хэмжээ, ашиглалтын горим, технологийн сонголт, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал зэрэг үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан тодорхойлов.

Хөрөнгө оруулалтын зардлын бүтцэд олборлолтын техник хэрэгсэл, угаах төхөөрөмж, эрчим хүчний шийдэл, ус таталт, механик засварын хэсэг, ажиллагсдын түр байрлах байгууламж болон үйлдвэрлэлийг дэмжих бусад байгууламжуудын өртгийг хамруулсан билээ.

Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн өртгийг үйлдвэрлэгч болон нийлүүлэгчдийн үнийн мэдээлэл, зах зээлийн судалгаа, ижил төстэй уурхайн төслүүдийн жишиг үзүүлэлтэд үндэслэн тогтоосон. Харин барилга байгууламж болон инженерийн шугам сүлжээний өртгийг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм, үнэлгээний аргачлал болон зах зээлийн дундаж үнэд тулгуурлан тооцооллоо.

Уурхайн ашиглалтын 7 жилийн хугацаанд нийт 7,597.4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байхаар тооцоолол хийгдсэн ба тухайн хөрөнгө оруулалтыг анхны хөрөнгө оруулалтаар шийдэж өгөхөөр байна.

Хүснэгт № VIII.1 Хөрөнгө оруулалтын тооцоо

| № | Хөрөнгө оруулалт | Хэмжих нэгж | АХО | АшХО | Нийт | Бүтэц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биет бус хөрөнгө | сая төг. | 115.0 | - | 115.0 | 1.5% |
| 2 | Удирдлага захиргаа | сая төг. | 619.3 | - | 619.3 | 8.2% |
| 3 | Ил уурхай | сая төг. | 2,668.0 | - | 2,668.0 | 35.1% |
| 4 | Баяжуулах цех | сая төг. | 1,099.4 | - | 1,099.4 | 14.5% |
| 5 | Засварын цех | сая төг. | 98.7 | - | 98.7 | 1.3% |
| 6 | Дэд бүтэц | сая төг. | 2,306.3 | - | 2,306.3 | 30.4% |
| 7 | Эргэлтийн хөрөнгө | сая төг. | 690.7 | - | 690.7 | 9.1% |
| Нийт |  | сая.төг | 7,597.4 | - | 7,597.4 | 100.0% |

Хөрөнгө оруулалтын нийт зардлын 35.1 хувийг ил уурхайн ухаж ачих тоног төхөөрөмжүүд, 34.0 хувийг дэд бүтэц, 14.5 хувийг баяжуулах цехийн тоног төхөөрөмжүүд, 8.2 хувийг удирдлага захиргааны хөрөнгө оруулалт, 1.5 хувийг биет бус хөрөнгө, 1.3 хувийг засварын цех, 9.1 хувийг эргэлтийн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтууд тус тус эзэлж байна.

Доорх дэд бүлгүүдэд тоног төхөөрөмжүүдийн нэгжийн үнэ, шаардлагатай тоо хэмжээг дэлгэрэнгүй тусгаж өгөв.

Зураг № VIII.1 Хөрөнгө оруулалтын бүтэц

### Биет бус хөрөнгө

Төслийг хэрэгжүүлэхээс өмнөх шатанд шаардлагатай судалгаа, төлөвлөлт болон техникийн баримт бичиг боловсруулахтай холбоотой зардлуудыг биет бус хөрөнгө оруулалтын хэсэгт хамруулан тооцсон.

Энэхүү зардлын бүрэлдэхүүнд ордын ашиглалтын нөхцөл, уурхайн үйл ажиллагааны ерөнхий шийдлийг тодорхойлох урьдчилсан судалгаа буюу ТЭЗҮ, байгаль орчны үнэлгээ зэрэг ажлууд багтана.

Уурхай нээхээс өмнөх үе шатанд хийгдэх дээрх ажлууд нь төслийн хэрэгжилтийн үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлэхээс гадна олборлолтын үйл ажиллагааг хууль, эрх зүйн шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж үзэв.

Тооцооллын дүнд нийт биет бус хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 115.0 сая төгрөгөөр тодорхойлогдсон болно.

## Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны зардал

Төслийн олборлолт, боловсруулалт болон дэмжих үйл ажиллагаатай холбоотой нийт зардлыг үйлдвэрлэлийн үндсэн болон туслах нэгжүүд, татвар, төлбөр, шимтгэл болон бусад санхүүгийн үүргийг хамруулан тооцсон. Зардлыг үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилан авч үзэж, бүтээгдэхүүний бүрэн өөрийн өртгийг тодорхойлсон.

Зардлын үндсэн хэсгийг ил уурхай, баяжуулах цех, засвар үйлчилгээ, удирдлага-захиргаа болон ажиллагсдын амьдрах нөхцөлийг хангах хотхоны зардлууд бүрдүүлж байна. Үүнд уурхайн олборлолт, боловсруулалтын үндсэн үйл ажиллагаа болон тэдгээрийг хэвийн явуулахад шаардлагатай дэмжих үйл ажиллагааны зардлууд хамаарна. Мөн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, байгаль орчны нөхөн сэргээлттэй холбоотой зардлыг тусган тооцсон.

Татвар, төлбөрийн зардалд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, тусгай зөвшөөрөл болон газар ашигласны төлбөр, авто тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой төлбөр, ажиллагсдын хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой татвар, шимтгэл болон бусад холбогдох төлбөрийг хамруулсан. Түүнчлэн үндсэн хөрөнгийн элэгдлийг хөрөнгийн ашиглалтын хугацаанд хуваарилан зардалд тусгаж, бүтээгдэхүүний бүрэн өөрийн өртгийн тооцоонд шингээсэн болно.

Нийт 7 жилийн үйл ажиллагааны зардал 87,297.4 сая төгрөгөөр тодорхойлогдож, үүнээс 1 тн цагаан тугалганы баяжмалын бүрэн өөрийн өртөг 34.6 сая төгрөг, 1 тн гянтболдын баяжмалын бүрэн өөрийн өртөг 12.9 сая төгрөгөөр тооцогдсон байна.

Хүснэгт № VIII.2 Үйл ажиллагааны зардал

| № | Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Дүн | Бүтэц,% | 1тн цагаан тугалганы баяжмалын бүрэн өөрийн өртөг, төгрөг | 1тн вольфрамын баяжмалын бүрэн өөрийн өртөг, төгрөг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удирдлага захиргаа | сая төг. | 3,068.53 | 3.5% | 1,217,506.25 | 452,715.99 |
| 2 | Ил уурхай | сая төг. | 37,315.23 | 42.7% | 14,805,620.22 | 5,505,303.14 |
| 3 | Баяжуулах цех | сая төг. | 14,715.81 | 16.9% | 5,838,815.24 | 2,171,097.69 |
| 4 | Засварын цех | сая төг. | 4,925.93 | 5.6% | 1,954,468.33 | 726,747.04 |
| 5 | Хотхон | сая төг. | 3,791.27 | 4.3% | 1,504,265.82 | 559,344.31 |
| 6 | Бүтээгдэхүүн тээвэр | сая төг. | 1,269.50 | 1.5% | 503,701.88 | 187,295.87 |
| 7 | Байгаль орчны нөхөн сэргээлт | сая төг. | 4,506.88 | 5.2% | 1,788,202.36 | 664,922.91 |
| 8 | АМНАТ-Цагаан тугалга (5%+4%) | сая төг. | 10,511.19 | 12.0% | 4,170,539.73 | 1,550,768.23 |
| 9 | АМНАТ-Гянтболд (5%+4%) | сая төг. | 883.63 | 1.0% | 350,597.55 | 130,365.75 |
| 10 | Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр | сая төг. | 64.91 | 0.1% | 25,752.73 | 9,575.86 |
| 11 | Газар ашигласны төлбөр | сая төг. | 954.93 | 1.1% | 378,890.73 | 140,886.25 |
| 12 | АТБӨЯХ-ийн агаарын бохирдлын төлбөр | сая төг. | 2.16 | 0.0% | 855.99 | 318.29 |
| 13 | АТБӨЯХАТ | сая төг. | 37.39 | 0.0% | 14,833.54 | 5,515.68 |
| 14 | Биет бус хөрөнгийн шимтгэлийн сан | сая төг. | 975.00 | 1.1% | 386,852.19 | 143,846.63 |
| 15 | Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл | сая төг. | 4,275.07 | 4.9% | 1,696,223.97 | 630,721.78 |
| Нийт |  | сая төг. | 87,297.4 | 100.0% | 34,637,126.55 | 12,879,425.44 |

Нийт зардлын 42.7 хувийг ил уурхай, 16.9 хувийг баяжуулах цехийн зардал, 12.0 хувийг цагаан тугалганы АМНАТ, 5.6 хувийг засварын цех, 5.2 хувийг байгаль орчны нөхөн сэргээлт, 4.9 хувийг үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, 4.3 хвийг хотхон, 3.5 хувийг удирдлага захиргаа гэх мэт хэсэг нэгжүүдийн зардлууд тус тус эзэлж байна. Доорх гарфикт дэлгэрэнгүй харуулав.

## Цалингийн нэгдсэн сан

Хужхааны Цагаан тугалга-Вольфрамын шороон ордыг ашиглах төсөл хэрэгжиж эхэлснээр ил уурхай, баяжуулах цех ба тэдгээрийг дагалдах засвар, хотхон, удирдлагын хэсэгт нийт 125 хүний ажлын байр бий болох ба уурхайн дундаж цалин 3,619.3 мян.төг-өөс эхлэхээр байна.

Мөн уурхайн үйл ажиллагаа нь улирлын чанартай тул нэн шаардлагатай ажилчдыг тогтоон барих үндсэн дээр нийт 2 хэсэг нэгжийн нэн шаардлагатай 7 ажилтныг сул зогсолтын үеийн цалингийн хэмжээгээр цалинжуулан ажиллуулж, бусад ажилчдыг уурхайн нээлтийн үе бүрд гэрээтээр ажиллуулахаар тусгав.

Нийт ашиглалтын хугацаанд хөдөлмөрийн зардалд 18,563.2 сая төгрөг шаардлагатай байна.

Хүснэгт № VIII.3 Цалингийн сангийн ерөнхий мэдээлэл

| № | Хэсэг нэгж | Орон тоо, хүн | Цалингийн зардал, сая төг. | 1 ажилтны сарын дундаж цалин, мян.төг | НДШ-ын зардал /байгууллага/, сая төг. | НДШ-ын зардал /хувь хүн/, сая төг. | ХХОАТ, сая төг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удирдлага захиргаа | 6 | 1,523.8 | 4,360.0 | 220.9 | 175.2 | 133.3 |
| 2 | Ил уурхай | 47 | 7,240.8 | 3,856.3 | 1,049.9 | 832.7 | 626.8 |
| 3 | Баяжуулах цех | 32 | 4,628.4 | 3,630.0 | 671.1 | 532.3 | 398.7 |
| 4 | Засварын цех | 20 | 2,835.0 | 3,450.0 | 411.1 | 326.0 | 245.0 |
| 5 | Хотхон | 20 | 2,335.2 | 2,800.0 | 338.6 | 268.5 | 197.1 |
| Нийт |  | 125 | 18,563.2 | 3,619.3 | 2,691.7 | 2,134.8 | 1,600.8 |

Зураг № VIII.2 Ажилчдын дундаж цалин, мян.төг

Зураг № VIII.3 Ажилчдын орон тоо

## Татвар төлбөр

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар, эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл, авто тээврийн хэрэгсэл өөрөө явагч механизмын татвар, ашигт малтмалын ордын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, газрын төлбөр болон бусад татвар, төлбөрийг Монгол Улсад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тооцоолов. Ордын нөөцийг ашиглах үед улс орон нутгийн төсөвт төлөх татвар төлбөрийг дараах хүснэгтээр харууллаа.

Хүснэгт № VIII.4 Улс, орон нутгийн төсөвт төлөх татвар, төлбөрүүд

| № | Татвар төлбөрүүд | Хэмжих нэгж | Нийт | Бүтэц | Улсын төсөвт | Орон нутгийн төсөвт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АМНАТ-Цагаан тугалга (5%+4%) | сая төг. | 10,511.2 | 39.5% | 10,511.2 |  |
| 2 | АМНАТ-Гянтболд (5%+0%) | сая төг. | 883.6 | 3.3% | 883.6 |  |
| 3 | ААНОАТ | сая төг. | 5,081.3 | 19.1% | 5,081.3 |  |
| 4 | Усны төлбөр | сая төг. | 2,661.5 | 10.0% |  | 2,661.5 |
| 5 | Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр | сая төг. | 64.9 | 0.2% | 32.5 | 32.5 |
| 6 | Газар ашигласны төлбөр | сая төг. | 954.9 | 3.6% |  | 954.9 |
| 7 | АТБӨЯХ-ийн агаарын бохирдлын төлбөр | сая төг. | 2.2 | 0.0% |  | 2.2 |
| 8 | АТБӨЯХАТ | сая төг. | 37.4 | 0.1% |  | 37.4 |
| 9 | НДШ-хувь хүн | сая төг. | 2,134.8 | 8.0% |  | 2,134.8 |
| 10 | НДШ-байгууллага | сая төг. | 2,691.7 | 10.1% |  | 2,691.7 |
| 11 | ХХОАТ | сая төг. | 1,600.8 | 6.0% | 1,600.8 |  |
| Нийт |  | сая төг. | 26,624.3 | 100% | 18,109.4 | 8,514.9 |

Зураг № VIII.4 Татвар хураамжийн эзлэх хувь

## Төслийн эдийн засгийн үнэлгээ

Төслийн хугацаанд ил уурхайгаас нийт 3.76 сая м3 уулын цул олборлож, 1.86 сая м3 хөрс хуулж, 1.90 сая м3 элс олборлон баяжуулж 1,339.2 т цагаан тугалганы баяжмал, 498 т гянтболдын баяжмал олборлон  борлуулахаар байна. Зах зээлийн судалгаанд үндэслэн 1 т цагаан тугалганы баяжмалыг 80.5 сая төгрөгөөр, 1 т гянтболдын баяжмалыг 40.0 сая төгрөгөөр борлуулахаар төслийн үр ашгийг тооцоолов.

Хужхааны цагаан тугалга-вольфрамын шороон ордыг ашиглалтад оруулахад нийт 7.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх шаардлагатай байна. Үүнээс ашиглалтын хугацааны үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдлыг тооцоход 4.3 тэрбум төгрөг болж байгаа буюу уурхайн хаалтын шатанд нийт 1.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг зарж борлуулахаар тооцож хөрөнгө оруулалтын дараах мөнгөн урсгал дээр нэмж тусгав.

Уурхайн ашиглалтын 7 жилийн хугацаанд нийт 127.7 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж 87.3 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны зардал гарган 40.4 тэрбум төгрөгийн татварын өмнөх ашигтай ажиллахаар байна. Татвар ногдуулсны дараах байдлаар 35.3 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай, 39.6 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгалтай ажиллахаар байна.

Жилийн 10 хувийн хорогдуулалтын норм тооцсон төслийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэн (NPV, i=10%) 19.0 тэрбум төгрөг, өгөөжийн дотоод норм (IRR) 51.6%, хөрөнгө оруулалтаа 2.7 жилд нөхөж байгаа нь төсөл ашигтай хэрэгжих боломжтойг харуулж байна.

Хүснэгт № VIII.5 Үр ашгийн тооцооны хүснэгт

| № | Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | АХО | Ашиглалтын хугацаа |  |  |  |  |  |  | Дүн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 жил | 2 жил | 3 жил | 4 жил | 5 жил | 6 жил | 7 жил |  |
| 1. Уул-техникийн үндсэн үзүүлэлт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уулын цулын хэмжээ | мян.м³ |  | 498.6 | 542.0 | 542.0 | 542.0 | 542.0 | 542.0 | 555.0 | 3,763.76 |
| 2 | Хөрс хуулалтын хэмжээ | мян.м³ |  | 228.6 | 272.0 | 272.0 | 272.0 | 272.0 | 272.0 | 272.0 | 1,860.9 |
| 3 | Элс олборлолтын хэмжээ | мян.м³ |  | 270.0 | 270.0 | 270.0 | 270.0 | 270.0 | 270.0 | 282.9 | 1,902.9 |
| 4 | Цагаан тугалганы баяжмал | тн |  | 146.8 | 154.1 | 188.3 | 208.9 | 202.0 | 214.2 | 224.8 | 1,339.2 |
| 5 | Вольфрамын баяжмал | тн |  | 50.5 | 54.6 | 58.0 | 78.0 | 65.2 | 93.3 | 98.4 | 498.0 |
| 6 | Цагаан тугалганы баяжмалын үнэ | мян.төг/тн |  | 80,500.0 | 80,500.0 | 80,500.0 | 80,500.0 | 80,500.0 | 80,500.0 | 80,500.0 | 80,500.0 |
| 7 | Вольфрамын баяжмалын үнэ | мян.төг/тн |  | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 |
| Нийт борлуулалтын орлого |  | сая.төг |  | 13,842.0 | 14,591.2 | 17,480.1 | 19,936.9 | 18,867.9 | 20,978.2 | 22,030.2 | 127,726.6 |
| 2. Үйл ажиллагааны зардал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удирдлага захиргаа | сая төг. |  | 435.7 | 436.7 | 437.8 | 438.8 | 439.8 | 440.9 | 438.8 | 3,068.5 |
| 2 | Ил уурхай | сая төг. |  | 5,054.9 | 5,338.4 | 5,339.9 | 5,354.4 | 5,367.4 | 5,371.7 | 5,488.4 | 37,315.2 |
| 3 | Баяжуулах цех | сая төг. |  | 2,089.8 | 2,101.9 | 2,101.9 | 2,101.9 | 2,099.3 | 2,096.8 | 2,124.4 | 14,715.8 |
| 4 | Засварын цех | сая төг. |  | 696.4 | 703.9 | 703.9 | 704.3 | 704.7 | 704.8 | 707.9 | 4,925.9 |
| 5 | Хотхон | сая төг. |  | 541.6 | 541.6 | 541.6 | 541.6 | 541.6 | 541.6 | 541.6 | 3,791.3 |
| 6 | Бүтээгдэхүүн тээвэр | сая төг. |  | 105.8 | 105.8 | 211.6 | 211.6 | 211.6 | 211.6 | 211.6 | 1,269.5 |
| 7 | Байгаль орчны нөхөн сэргээлт | сая төг. |  | 624.3 | 646.0 | 646.0 | 646.0 | 646.0 | 646.0 | 652.5 | 4,506.9 |
| 8 | АМНАТ-Цагаан тугалга (5%+4%) | сая төг. |  | 1,152.5 | 1,209.9 | 1,478.1 | 1,639.6 | 1,585.4 | 1,681.4 | 1,764.3 | 10,511.2 |
| 9 | АМНАТ-Гянтболд (5%+0%) | сая төг. |  | 89.7 | 96.8 | 102.9 | 138.4 | 115.7 | 165.6 | 174.6 | 883.6 |
| 10 | Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр | сая төг. |  | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 64.9 |
| 11 | Газар ашигласны төлбөр | сая төг. |  | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 954.9 |
| 12 | АТБӨЯХ-ийн агаарын бохирдлын төлбөр | сая төг. |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.2 |
| 13 | АТБӨЯХАТ | сая төг. |  | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 37.4 |
| 14 | Бэлтгэл ажлын шимтгэлийн сан | сая төг. |  | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 195.0 | - | - | 975.0 |
| 15 | Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл | сая төг. |  | 610.7 | 610.7 | 610.7 | 610.7 | 610.7 | 610.7 | 610.7 | 4,275.1 |
| Үйл ажиллагааны нийт зардал |  | сая төг. |  | 11,747.8 | 12,138.0 | 12,520.8 | 12,733.7 | 12,668.5 | 12,622.5 | 12,866.0 | 87,297.4 |
| 3. Ашгийн үзүүлэлт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Татварын өмнөх ашиг | сая төг. |  | 2,094.1 | 2,453.2 | 4,959.3 | 7,203.2 | 6,199.4 | 8,355.7 | 9,164.2 | 40,429.2 |
| 2 | ААНОАТ -10% ба 25% | сая төг. |  | 209.4 | 245.3 | 495.9 | 900.8 | 649.9 | 1,188.9 | 1,391.0 | 5,081.3 |
| Цэвэр ашиг |  | сая төг. |  | 1,884.7 | 2,207.9 | 4,463.4 | 6,302.4 | 5,549.6 | 7,166.8 | 7,773.1 | 35,347.9 |
| 3 | Ашигт ажиллагаа (ЦА/БО) | % |  | 13.6% | 15.1% | 25.5% | 31.6% | 29.4% | 34.2% | 35.3% | 27.7% |
| ҮАМУ |  | сая төг. |  | 2,495.4 | 2,818.6 | 5,074.1 | 6,913.1 | 6,160.3 | 7,777.5 | 8,383.9 | 39,623.0 |
| 4. Хөрөнгө оруулалт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Биет бус хөрөнгө | сая төг. | (115.0) | - | - | - | - | - | - | - | (115.0) |
| 2 | Удирдлага захиргаа | сая төг. | (619.3) | - | - | - | - | - | - | - | (619.3) |
| 3 | Ил уурхай | сая төг. | (2,668.0) | - | - | - | - | - | - | - | (2,668.0) |
| 4 | Баяжуулах цех | сая төг. | (1,099.4) | - | - | - | - | - | - | - | (1,099.4) |
| 5 | Засварын цех | сая төг. | (98.7) | - | - | - | - | - | - | - | (98.7) |
| 6 | Дэд бүтэц | сая төг. | (2,306.3) | - | - | - | - | - | - | - | (2,306.3) |
| 7 | Эргэлтийн хөрөнгө | сая төг. | (690.7) | - | - | - | - | - | - | - | (690.7) |
| Хөрөнгө оруулалтын нийт дүн |  | сая төг. | (7,597.4) | - | - | - | - | - | - | - | (7,597.4) |
| 8 | Хөрөнгө оруулалтын дараах мөнгөн урсгал | сая төг. | (7,597.4) | 2,495.4 | 2,818.6 | 5,074.1 | 6,913.1 | 6,160.3 | 7,777.5 | 10,226.0 | 33,867.7 |
| Хуримтлагдсан ХОДМУ |  | сая төг. | (7,597.4) | (5,102.0) | (2,283.3) | 2,790.8 | 9,703.9 | 15,864.2 | 23,641.7 | 33,867.7 |  |
| 9 | Өнөөгийн цэвэр үнэ цэн (NPV, 10%) | сая төг. | 18,997.5 | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Өгөөжийн дотоод норм, IRR | % | 51.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа | жил | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Мэдрэмжийн шинжилгээ

Төслийн эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор төслийн үр ашигт голлон нөлөөлөх баяжмалын үнэ, үйл ажиллагааны зардал, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ зэргээр төслийн мэдрэмжийн шинжилгээг хийж гүйцэтгэлээ.

Энэхүү төслийн хүрээнд борлуулах бүтээгдэхүүнүүд болох цагаан тугалга болон гянтболдын баяжмалын агуулга нь олон улсын түүхий эдийн зах зээлд арилжаалагддаг бенчмарк баяжмал бүтээгдэхүүдийн агуулгаас харьцангуй бага билээ. Мөн геополитикийн хүнд нөхцөл байлаас үүдэж болох шатахууны үнийн өсөлт, 1кВт цахилгааны үнийн өсөлт зэрэг олон хүчин зүйлүүд төслийн үр ашигт нөлөөлж болох тул мэдрэмжийн шинжилгээг хийхдээ хүчин зүйлийн хэлбэлзлийн интервалыг ±40 байхаар авч үзэв.

Хүснэгт № VIII.6 Мэдрэмжийн шинжилгээний хэлбэлзэл

| Хэлбэлзэл |  | Өнөөгийн цэвэр үнэ цэн | Дотоод өгөөжийн норм | Хөрөнгө оруулалт нөхөх хугацаа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Үнэ |  |  |  |  |
|  | 100% | 18,997.46 | 51.6% | 2.7 |
| 40% | 140% | 62,218.15 | 106.2% | 1.9 |
| 30% | 130% | 49,744.64 | 93.5% | 2.1 |
| 20% | 120% | 38,542.45 | 80.8% | 2.2 |
| 10% | 110% | 28,172.35 | 66.3% | 2.4 |
| 0% | 100% | 18,997.46 | 51.6% | 2.7 |
| -10% | 90% | 10,711.58 | 36.3% | 3.2 |
| -20% | 80% | 3,354.44 | 19.5% | 3.8 |
| -30% | 70% | (2,568.23) | 1.3% | 4.8 |
| -40% | 60% | (7,033.75) | -19.7% | 6.7 |
| Үйл ажиллагааны зардал |  |  |  |  |
|  | 100% | 18,997.46 | 52% | 2.7 |
| 40% | 140% | (4,453.64) | 2% | 5.1 |
| 30% | 130% | 1,656.39 | 13% | 4.2 |
| 20% | 120% | 7,715.14 | 25% | 3.6 |
| 10% | 110% | 13,445.98 | 37% | 3.1 |
| 0% | 100% | 18,997.46 | 52% | 2.7 |
| -10% | 90% | 24,418.51 | 69% | 2.4 |
| -20% | 80% | 29,722.28 | 90% | 2.1 |
| -30% | 70% | 35,014.32 | 117% | 1.9 |
| -40% | 60% | 40,059.45 | 152% | 1.8 |
| Хөрөнгө оруулалтын зардал |  |  |  |  |
|  | 100% | 18,997.46 | 51.6% | 2.7 |
| 40% | 140% | 15,958.50 | 37.7% | 3.0 |
| 30% | 130% | 16,718.24 | 40.6% | 2.9 |
| 20% | 120% | 17,477.98 | 43.8% | 2.9 |
| 10% | 110% | 18,237.72 | 47.4% | 2.8 |
| 0% | 100% | 18,997.46 | 51.6% | 2.7 |
| -10% | 90% | 19,757.20 | 56.6% | 2.7 |
| -20% | 80% | 20,516.94 | 62.6% | 2.6 |
| -30% | 70% | 21,276.68 | 69.9% | 2.5 |
| -40% | 60% | 22,036.42 | 79.3% | 2.4 |

## Хугарлын цэгийн шинжилгээ

Мэдрэмжийн шинжилгээнээс харахад төслийн үр ашиг бүтээгдэхүүний үнэ болон үйл ажиллагааны зардлаас ихээхэн мэдрэг байгаа бол хөрөнгө оруулалтын зардлын нөлөө харьцангуй тогтвортой байна. Иймд үнэ ба зардлаас хамаарах хугарлын цэгийн шинжилгээг хийж төслийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэн 0 болох үеийг тодорхойлох болно.

### Үнээс хамаарах хугарлын цэг

Зураг № VIII.5 Үнийн бууралт ба өнөөгийн цэвэр үнэ цэн

Үнийн хугарлын цэгийг олох квадрат тэгшитгэл бодвол:

- x1=-20%

Эндээс бүтээгдэхүүний үнэ 25.66%-ар буурахад төслийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэн тэг болж байна.

### Үйл ажиллагааны зардлаас хамаарах хугарлын цэг

Зураг № VIII.6 Зардлын өсөлт ба өнөөгийн цэвэр үнэ цэн

Зардлын хугарлын цэгийг олох квадрат тэгшитгэл бодвол:

- x1=30%

Эндээс үйл ажиллагааны зардал 32.71%-ар өсөхөд төслийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэн тэг болж байна.

# ДҮГНЭЛТ

Төслийн хугацаанд ил уурхайгаас нийт 3.76 сая м3 уулын цул олборлож, 1.86 сая м3 хөрс хуулж, 1.90 сая м3 элс олборлон баяжуулж 1,339.2 т цагаан тугалганы баяжмал, 498 т гянтболдын баяжмал олборлон  борлуулахаар байна. Зах зээлийн судалгаанд үндэслэн 1 т цагаан тугалганы баяжмалыг 80.5 сая төгрөгөөр, 1 т гянтболдын баяжмалыг 40.0 сая төгрөгөөр борлуулахаар төслийн үр ашгийг тооцоолов.

Хужхааны цагаан тугалга-вольфрамын шороон ордыг ашиглалтад оруулахад нийт 7.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх шаардлагатай байна. Үүнээс ашиглалтын хугацааны үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдлыг тооцоход 4.3 тэрбум төгрөг болж байгаа буюу уурхайн хаалтын шатанд нийт 1.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг зарж борлуулахаар тооцож хөрөнгө оруулалтын дараах мөнгөн урсгал дээр нэмж тусгав.

Уурхайн ашиглалтын 7 жилийн хугацаанд нийт 127.7 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж 87.3 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны зардал гарган 40.4 тэрбум төгрөгийн татварын өмнөх ашигтай ажиллахаар байна. Татвар ногдуулсны дараах байдлаар 35.3 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай, 39.6 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгалтай ажиллахаар байна.

Мэдрэмжийн шинжилгээний үр дүнгээр төслийн эдийн засгийн үр ашиг нь бүтээгдэхүүний үнэ болон үйл ажиллагааны зардлын өөрчлөлтөд өндөр мэдрэг, харин хөрөнгө оруулалтын зардлын өөрчлөлтийн нөлөө харьцангуй бага байгааг тогтоолоо. Суурь хувилбарт (i=10%) төслийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэн 18,997.46 сая төгрөг, дотоод өгөөжийн норм 51.6 хувь, хөрөнгө оруулалт нөхөх хугацаа 2.7 жил байгаа нь төслийн эдийн засгийн үзүүлэлт эерэг түвшинд байгааг харуулж байна.

Бүтээгдэхүүний үнэ 25.66 хувиар буурах үед төслийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэн эерэг түвшнээс алдагдалгүй түвшин рүү шилжих төлөвтэй байгаа бөгөөд цаашид үнэ буурах тусам төслийн эдийн засгийн үр ашиг буурах хандлагатай байна. Үүнтэй адил үйл ажиллагааны зардал 32.71 хувиар өсөх үед төслийн үр ашиг мэдэгдэхүйц буурч, цаашдын зардлын өсөлт нь төслийн эдийн засгийн үзүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлөхөөр байна

Иймээс төслийн хөрөнгө оруулагчийн хувьд бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэ болон үйл ажиллагааны зардлын хяналтыг хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс илүүтэйгээр анхаарах шаардлагатай. Ялангуяа бүтээгдэхүүний бодит борлуулалтын үнэ, баяжмалын чанар, зах зээлийн нөхцөл болон тээвэр, шатахуун, эрчим хүч зэрэг зардлын өөрчлөлтийг төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд тогтмол хянах нь төслийн өгөөжийг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой.